# A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

## 1. Vymezení zastavěného území

Rozsah území řešeného Územním plánem Sobůlky je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím Sobůlky.

V katastrálním území Sobůlky byla ve smyslu § 2, odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. (sta-vební zákon), vymezena k 30.11.2007 čtyři zastavěná území.

## 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

### 2.1. Hlavní záměry rozvoje

- Základní podmínkou dalšího rozvoje je respektování stávajícího typu osídlení a historického půdo-rysu obce se zachovanou stávající zástavbou.

- Urbanistická kompozice je podřízena funkčnímu zónování sídla, konfiguraci terénu a především podmínkám území.

- V řešení jsou zohledněny výhledové záměry bytové výstavby, občanské a technické vybavenosti, a dalších funkčních složek v území.

- Řešení vytváří nové podmínky pro rozvoj pracovních příležitostí a zajištění všestranného rozvoje a prosperity.

### 2.2. Hlavní cíle rozvoje

- Jsou stanoveny hlavních rozvojové plochy pro bydlení

- Jsou navrženy doplňkové plochy pro občanské vybavení a výrobu

- Je navrženo posílení nabídky strukturovaných pracovních příležitostí i pro menší podniky a firmy.

- Řešení umožňuje zajištění dostatečné a diverzifikované nabídky vhodných stavebních pozemků pro individuální bydlení.

- Jsou vytvořeny optimální podmínky pro vytváření plnohodnotného venkovského prostředí s doplň-kovými rekreačními aktivitami, zejména pro každodenní rekreaci.

- Je navrženo posilování trvale udržitelného rozvoje území, plochy pro realizaci chybějících prvků ÚSES a tvorba krajiny.

### 2.3. Hlavní zásady prostorového řešení

- Rozvoj obce na nových plochách je řešen zejména v souladu s potřebami a rozvojem obce a s ohle-dem na životní prostředí a ekologickou únosnost území.

- Navržené řešení plně respektuje dochovanou urbanistickou strukturu původního jádra obce.

- Ve volné krajině nejsou navrhovány nové samoty.

- Nejsou navrženy žádné nové lokality pro individuální rekreaci.

- Pro rekreační využití lze využít část bytového fondu, který není užíván pro trvalé bydlení.

- V řešení je uplatněn princip účelné arondace jednotlivých funkčních ploch, s cílem zamezování dílčích kolizí mezi jednotlivými funkcemi.

- Rozsah zastavitelných ploch je dostatečně dimenzován a neměl by být zvětšován do doby vyčer-pání (zastavění) ploch navržených tímto územním plánem.

- V severní části katastrálního území je navržena malá vodní plocha

- Do řešení je zapracován aktualizovaný generel územního systému ekologické stability (ÚSES).

- Rozvojem (urbanizací) území nesmí dojít k narušení nebo zhoršení stávajícího krajinného rázu

- Nezastavěné krajinné horizonty nesmí být narušeny výstavbou nových vertikálních dominant

## 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

### 3.1. Návrh urbanistické koncepce

Základním cílem územního plánu je zajištění optimálního rozvoje řešeného území a vytvoření pod-mínek pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Ten bude spočívat ve vyváženém vztahu pod-mínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel.

Nová obytná výstavba je v obci Sobůlky směřována zejména na do proluk ve stávající zástavbě (lokality B2 až B24). Pouze na severním okraji je navržena lokalita B1, která prodlužuje zastavěné územní obce severním směrem. U většiny navržených lokalit je tak doplňována oboustranná zástavba podél místních komunikací nebo silnic. Další kapacity v rozšiřování a zkvalitňování bytového fondu jsou i nadále v části starší zástavby, která by měla být rekonstruována a modernizována.

Územní plán jednak stabilizuje stávající plochy občanské vybavenosti, jednak navrhuje jednu no-vou plochu určenou pro realizaci zařízení občanské vybavenosti. Jižně od obce je navržena konverze zpevněné plochy, dříve využívané pro zemědělské účely, na sportovního plochu, která by měla být využívána jako motokárový areál (O 1).

Územní plán stabilizuje stávající areál zemědělské výroby. Navržený regulativ zde umožňuje pro-vozování jak zemědělské, tak nezemědělské výroby. Vzhledem k tomu, že stávající areál má ještě ně-které volné objekty a plochy, je možné uvažovat o jeho intenzifikaci se záměrem umístění průmyslové nebo přidružené výroby. Okolo areálu zemědělské výroby je navrženo ochranné pásmo. Menší živno-stenské provozovny, které nebudou mít negativní vliv na své okolí, lze umísťovat i v obytné zástavbě. Západně od obce je navržena plocha pro zemědělskou prvovýrobu, jíž je areál vinných sklepů.

V řešeném území nejsou vhodné podmínky pro pobytovou rekreaci. V obci se nenachází žádný objekt individuální rekreace, pouze několik trvale neobydlených domů je užíváno k rekreaci. Některé další domy, které nejsou trvale obydlené by mohly být případně využity pro rekreační účely. Nejsou navrženy žádné nové plochy pro individuální rekreaci.

Do řešení územního plánu jsou zapracovány aktualizované prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) vymezené v předešlých územně plánovacích podkladech. Navrženým řešením je dán základ pro integrální provázání všech prvků zeleně v návaznosti na stávající části a segmenty zeleně a prvky ÚSES. Návrhem územního plánu jsou vytvářeny dobré vstupní podmínky pro efektivní řešení protierozních opatření a opatření umožňující stávající ochranu a budoucí tvorbu krajinného rázu.

Nejcharakterističtějším rysem krajiny v okolí Sobůlek je její intenzivní zemědělské využívání, kte-ré se velmi negativně projevuje na míře dochovanosti krajinného rázu, omezenou prostupností krajiny a především nízkou ekologickou stabilitou území. Současný stav je z hlediska trvale udržitelného rozvoje téměř ve značné části řešeném území alarmující, a proto musí být chráněny nejstabilnější plochy v území a zajištěny plochy nestabilní. Převážná část území leží v otevřeném svažitém terénu, kde se velmi silně projevuje jak větrná tak i vodní eroze. Výhledově je zde mj. třeba uvažovat o ochraně stávajících a zakládání nových ekologicky stabilních porostů, liniových prvků zeleně vytvá-řejících jednak protierozní opatření, jednak opticky rozčleňující stávající nedělené nadměrné plochy polí.

Navrženým rozvojem území nesmí dojít k narušení či zhoršení stávajícího krajinného rázu. Dosud nezastavěné krajinné horizonty nesmí být narušovány výstavbou vertikálních dominant, které mohou mít negativní vliv na dochovaný krajinný ráz. Z tohoto důvodu jsou navržena ochranná pásma vý-znamně se uplatňujících krajinných horizontů, v nichž je nepřípustná realizace vertikálních dominant.

Řešením územního plánu nejsou dotčeny kulturní hodnoty území. Stávající kulturní památky míst-ního významu i urbanisticky významné prostory v interiéru obce, včetně ostatních památkově zajíma-vých objektů a jejich souborů, jsou plně respektovány.

### 3.2. Vymezení zastavitelných ploch

Územním plánem jsou ve smyslu § 2, odst. 1, písm. j) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), vymezovány tyto zastavitelné plochy:

#### a) Plochy pro bydlení

Tab. A.3.1. Navržené plochy pro bydlení

| Poř. č. | Označení |  | Plocha |  | Lokalita |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B 1 |  | 0,703 |  | Ochoze |  |
| 2 | B 2 |  | 0,388 |  | Kamenný |  |
| 3 | B 3 |  | 0,231 |  | Kamenný |  |
| 4 | B 4 |  | 0,111 |  | Kamenný |  |
| 5 | B 5 |  | 0,107 |  | Kamenný |  |
| 6 | B 6 |  | 0,214 |  | Severovýchod |  |
| 7 | B 7 |  | 0,107 |  | Severovýchod |  |
| 8 | B 8 |  | 0,203 |  | Severovýchod |  |
| 9 | B 9 |  | 0,235 |  | Sever |  |
| 10 | B 10 |  | 0,094 |  | Sever |  |
| 11 |  | B 11 |  | 0,175 |  | Sever |
| 12 |  | B 12 |  | 0,504 |  | Nechtaky |
| 13 |  | B 13 |  | 0,095 |  | Klášteřinky |
| 14 |  | B 14 |  | 0,282 |  | Klášteřinky |
| 15 |  | B 15 |  | 0,117 |  | Klášteřinky |
| 16 |  | B 16 |  | 0,045 |  | Klášteřinky |
| 17 |  | B 17 |  | 0,114 |  | Jihovýchod |
| 18 |  | B 18 |  | 0,271 |  | Jihovýchod |
| 19 |  | B 19 |  | 0,190 |  | Jihovýchod |
| 20 |  | B 20 |  | 0,155 |  | U farny |
| 21 |  | B 21 |  | 0,156 |  | U farny |
| 22 |  | B 22 |  | 0,122 |  | U farny |
| 23 |  | B 23 |  | 0,111 |  | Jihovýchod |
| 24 |  | B 24 |  | 0,086 |  | Jihovýchod |
|  |  | Celkem |  | 4,816 |  |  |

#### b) Plochy pro občanské vybavení

Tab. A.3.2. Navržené plochy pro občanské vybavení

| Poř. č. | Označ. | Plocha | Lokalita |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | O 1 | 0,370 | Pod farmou |
|  | Celkem | 0,370 |  |

#### c) Plochy pro výrobu

Tab. A.3.3. Navržené plochy pro výrobu

| Poř. č. | Označ. | Plocha | Lokalita |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vz 1 | 0,294 | Pod Buriánky |
|  | Celkem | 0,294 |  |

#### d) Plochy pro dopravu

Tab. A.3.4. Navržené plochy pro dopravu

| Poř. č. | Označ. | Plocha | Druh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ds 1 | 2,863 | Silniční doprava |
| 2 | Ds 2 | 1,282 | Silniční doprava |
| 3 | Du 1 | 0,507 | Účelová doprava |
|  | Celkem | 4,652 |  |

#### e) Plochy pro veřejná prostranství

Tab. A.3.5. Navržené plochy pro veřejná prostranství

| Poř. č. | Označ. | Plocha v ha | Lokalita |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PV 1 | 0,113 | severní okraj obce |
|  | Celkem | 0,113 |  |

#### f) Plochy pro technické vybavení

Tab. A.3.6. Navržené plochy pro technické vybavení

| Poř. č. | Označ. | Plocha (ha) | Druh vybavenosti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tv 1 | 0,015 | Čerpací stanice odpadních vod |
|  | Celkem | 0,015 |  |

### 3.3. Vymezení ploch přestavby

V řešeném území obce Sobůlky nejsou vymezeny žádné plochy pro přestavbu.

### 3.4. Vymezení ploch pro asanaci

V řešeném území obce Sobůlky nejsou vymezeny žádné plochy pro asanaci.

### 3.5. Vymezení systému sídelní zeleně

Návrh řešení stabilizuje stávající plochy veřejné zeleně, která je v Sobůlkách nejvíce zastoupena v prostoru centrální návsi, ve druhém návesním prostoru v severozápadní části obce směrem ke hřbitovu, předprostor hřbitova, plochu před bytovými domy jižně od centrální návsi, menší prostor u autobusové zastávky u školy a některé další plochy které jsou vymezeny obytnou zástavbou a dopravními a pěšími komunikacemi. Součástí realizace navrženého veřejnýho prostranství bude i roz-šíření ploch veřejné zeleně.

Jako plochy vyhrazené zeleně jsou pojímány plochy zeleně u občanské vybavenosti. Tyto plochy zůstávají návrhem územního plánu rovněž stabilizovány. Součástí vyhrazené zeleně je i zeleň ve výrobních areálech, které ale není dostatečné a v budoucnu musí dojít k jeho doplnění.

Návrh územního plánu neřeší podrobně plochy obytné zeleně, která je součástí ploch bydlení. Je však účelné, aby v budoucnu nedocházelo k radikálnímu snižování stávajících ploch obytné zeleně ve prospěch nové výstavby nad rámec stanovený v návrhu územního plánu.

Individuální užitková zeleň zahrnuje plochy zahrad, sadů a záhumenků, které se nacházejí v přímé návaznosti na zastavěné plochy v obci. Užitkovou zeleň je třeba v co největší míře zachovat, protože je kromě své primární funkce i místem mimopracovních aktivit části obyvatel obce a působí příznivě při tvorbě životního prostředí.

## 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

### 4.1. Dopravní infrastruktura

#### a) Silniční doprava

Návrh územního plánu stabilizuje stávající plochy silniční dopravy. V souladu s ÚPN VÚC Hodonínsko je navržen odklon trasy silnice I/54 jižním směrem s pokračováním na Strážovice. Původní trasa bude po realizaci převedena do nižší třídy.

#### b) Místní komunikace

V rámci stávajících i navržených ploch veřejných prostranství budou realizovány nové místní ko-munikace, resp. prodloužení stávajících místních komunikací.

#### c) Účelové komunikace

Stávající účelové komunikace zůstávají stabilizovány. Nejsou navrženy žádné nové zpevněné účelové komunikace. V severní části katastrálního území je navrženo zpevnění stávající polní účelové komunikace, která propojuje Sobůlky se sousedními Ostrovánkami. Komunikace by mohla být výhle-dově využívána i pro cykloturistiku.

#### d) Pěší provoz

Podél páteřní silnice III. třídy a v souvislosti s úpravami místních komunikací se dle potřeby doplní systém chodníků a stezek. Je navrženo prodloužení chodníku podél silnice III/0549 až k farmě země-dělské výroby.

#### e) Doprava v klidu

V rámci realizace nové výstavby se vybuduje odpovídající parkovací stání v souladu s ČSN 73 6110 pro stupeň automobilizace 1:3, ve stávajících plochách se vybudují parkovací stání před budovou obecního úřadu a před hřbitovem.

#### f) Hluk z dopravy

V rámci nové výstavby dopravních staveb musí být vyhodnoceny dopady na stávající i navrho-vanou zástavbu. V případě překročení limitních hodnot bude třeba zajistit dostatečná opatření tak, aby hlukové hladiny nepřesahovaly tyto hodnoty.

### 4.2. Technická infrastruktura

#### a) Zásobování vodou

Územní plán navrhuje v souladu s dokumentací Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomorav-ského kraje zachování současného systému zásobování obce Sobůlky pitnou vodou z veřejné vodo-vodní sítě, do které je pitná voda dodávána ze skupinového vodovodu Kyjov. Územní plán respektuje veškerá stávající vodárenská zařízení včetně ochranných pásem. Do rozvodné vodovodní sítě obce So-bůlky bude pitná voda i nadále dodávána z VDJ Sobůlky 2 x 100 m3 (281,30/278,10), který je situován západně zastavěného území obce Sobůlky.

Zásobování pitnou vodou bude i nadále probíhat v jednom tlakovém pásmu. Tlakové poměry ve vodovodní síti budou i nadále vyhovující, max. hydrostatický tlak bude dosahovat hodnot do 0,56 MPa. Vodovodní síť bude spolu i se dvěma obecními studnami, vybudovanými na pravém břehu Sobůlského potoka, i nadále sloužit i k požárním účelům.

Ze stávající rozvodné vodovodní sítě budou zásobovány pitnou vodou navržené plochy bydlení B 3 – B 10, B 13 – B 19, B 22 – B 24. Z navrhované rozvodné vodovodní sítě budou zásobovány pitnou vodou navrhované lokality zástavby B 1, B 2, B 11, B 12, B 20 a B 21. Areál zemědělské výroby bude i nadále zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě.

#### b) Odkanalizování

Územní plán navrhuje odkanalizování obce Sobůlky v souladu s dokumentací Plán rozvoje vodo-vodů a kanalizací Jihomoravského kraje. Odkanalizování obce je navrženo kombinovaným kanalizač-ním systémem s odváděním splaško-vých odpadních vod do stávající jednotné kanalizace města Kyjov a tím na ČOV Kyjov.

Převážná část zastavěného území obce je odkanalizována jednotným kanalizačním systémem. Stávající stoky jednotné kanalizace budou navrhovaným kanalizačním sběračem „A“ DN 300 – DN 600 podchyceny, dešťové vody budou pomocí dešťových oddělovačů DO1A – DO3A, vybudovaných na kanalizačním sběrači A oddělovány. Recipientem dešťových oddělovačů DO1A a DO2A je Sobůl-ský potok, recipientem dešťového oddělovače DO3A je bezejmenný pravostranný přítok Sobůlského potoka. Splaškové odpadní vody, resp. ředěné splaškové odpadní vody jsou pod zastavěným územím obce pomocí čerpací stanice splaškových odpadních vod ČS1, situované na pravém břehu Sobůlského potoka a výtlakem splaškových odpadních vod D 160, situovaným údolnicí Sobůlského potoka a dále v souběhu se silnicí I/54 dopravovány do stávající jednotné kanalizace města Kyjov a tím na ČOV Kyjov.

Navržená plocha bydlení B 1 bude odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. Dešťové vody budou odváděny navrhovanou dešťovou kanalizací vyústěnou do Sobůlského potoka. Splaškové odpadní vody budou odváděny navrhovanou splaškovou kanalizací, zaústěnou do stávající jednotné kanalizace obce. Stávající zástavba situovaná na levém břehu Sobůlského potoka v severní části obce včetně navržených ploch bydlení B 2 – B 8 bude odkanalizována jednotným kanalizačním systémem. Stávající kanalizační stoky, které jsou v současné době vyústěny do Sobůlského potoka budou navrho-vanou stokou jednotné kanalizace podchyceny a po oddělení dešťových odpadních vod v dešťovém oddělovači budou splaškové odpadní vody, resp. ředěné splaškové odpadní vody pomocí čerpací stanice ČS3, situované na levém břehu Sobůlského potoka, výtlačným řadem dopravovány do pravo-břežní jednotné kanalizace obce. Navržené plochy bydlení B 3 – B 6 budou odkanalizovány do stá-vající jednotné kanalizace, navržené plochy bydlení B 2, B 7 a B 8 budou odkanalizovány do navrho-vaných stok jednotné kanalizace. Navržené plochy bydlení B 10, B 12, B 14 – B 16 budou odkana-lizovány do stávající jednotné kanalizace, navržené plochy bydlení B 9, B 11 a B 13 budou odkanali-zovány do navrhovaných stok jednotné kanalizace. Stávající zástavba včetně navržených ploch bydlení B 22 – B 24, které jsou situovány v jižním okraji zastavěného území obce východně silnice III/0549 budou odkanalizovány stávající jednotnou kanalizací, na které bude vybudován dešťový oddělovač s čerpací stanicí ČS2. Navrhovaným výtlakem splaškových odpadních vod D 110 budou splaškové odpadní vody, resp. ředěné splaškové odpadní vody dopravovány do čerpací stanice ČS1. Stávající zástavba včetně navržených ploch bydlení B 17 – B 20, které jsou situovány v jižním okraji zastavěného území obce západně silnice III/0549 budou odkanalizovány oddílným kanalizačním systé-mem. Dešťové vody budou zaústěny do stávající jednotné kanalizace, případně budou zaústěny do Sobůlského potoka. Splaškové odpadní vody budou odváděny navrhovanou splaškovou kanalizací, situovanou podél levého břehu Sobůlské potoka, zaústěnou do navrhované čerpací stanice splaškových odpadních vod ČS2 a výtlačným řadem D 110 dopravovány do čerpací stanice ČS1.

Extravilánové vody, které ohrožují zastavěné území obce Sobůlky, budou zachycovány pomocí navržených záchytných příkopů umístěných nad zastavěným územím obce a přes lapače splavenin zaústěny do jednotné kanalizace, resp. do otevřeného příkopu. Na jednotné kanalizaci jsou navrženy dešťové oddělovače, kterými budou dešťové vody odlehčovány do recipientů.

#### c) Zásobování elektrickou energií

Trasy venkovních vedení VN pro trafostanice včetně hlavních vedení jsou stabilizovány a není uvažováno s jejich změnou. Případná rekonstrukce bude uvažována ve stávajících koridorech vedení. Situování nových objektů je nutno řešit tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo dle platných právních předpisů. V územním plánu jsou navrženy dva krátké úseky vedení VN 22 kV pro připojení nově navržených trafostanic. Rozmístnění stávajících elektrických stanic (trafostanic) je vyhovující a není uvažováno s jejich změnou. V řešení jsou navr-ženy dvě nové trafostanice: Sobůlky – Střed a Sobůlky – Motocross. Pro ucelené plochy výstavby je navrženo:

- Plocha bydlení B1 bude zásobována elektrickou energií z nově vybudovaných rozvodů nízkého napětí (NN) napájených ze stávající venkovní sítě, která bude rekonstruována pro zvýšení přenoso-vých možností. V návaznosti bude trafostanice Sobůlky – Maryša - T 510339, která napájí tuto část obce, přezbrojena na výkon 400 kVA.

- Plochy bydlení B 2 až B 13 budou zásobována elektrickou energií samostatnými přípojkami ze stá-vající venkovní sítě NN.

- Plocha bydlení B 14 bude zásobována elektrickou energií samostatnými přípojkami z nově vybu-dovaných rozvodů NN napájených ze stávající kabelové sítě.

- Plochy bydlení B 14 až B 24 budou zásobována elektrickou energií samostatnými přípojkami ze stávající venkovní sítě NN.

- Plocha občanského vybavení O 1 bude zásobována elektrickou energií z nově navržené trafostanice Sobůlky – Motocross, včetně přípojky VN 22kV.

- Ostatní navržené plochy budou zásobovány elektrickou energií ze stávající sítě NN, která bude rekonstruována pro zvýšení přenosových možností

#### d) Zásobování plynem

Územní plán navrhuje zachování současného systému zásobování obce Sobůlky zemním plynem – STL rozvodnou plynovodní sítí, do které je zemní plyn dodáván z regulační VTL/STL 1200/2/1 – 440, situované severně zastavěného území obce, na levém břehu Sobůlského potoka, která je provozována pod tlakem 0,30 MPa. Veškerá plynárenská zařízení včetně ochranných pásem jsou územním plánem respektována.

Ze stávajícího STL plynovodu budou zemním plynem zásobovány navržené plochy bydlení B 2 – B 7, B 10 – B 13, B 15 – B 18, B 22 – B 24. Z navrhovaného STL plynovodu budou zemním plynem zásobovány navržené plochy bydlení B 1, B 8, B 9, B 14, B 19 – B 21. Jednotliví odběratelé budou zásobováni zemním plynem přes domovní regulátoru Al.z.

#### e) Zásobování teplem

Teplofikace stávající individuální bytové zástavby v jednotlivých místních částech bude prováděna diverzifikovaně, a to jak z hlediska otopných systémů, tak z hlediska použitých energií. Nově realizo-vaná výstavba bude řešit vytápění především plynem v návaznosti na rozvody plynu. Výhledově je uvažováno s preferencí plynofikace bytového fondu z decentralizovaných zdrojů. Část bytové zástav-by, případně i některá výrobní zařízení, může k vytápění používat také alternativní zdroje energie. Zásobování lokalit navržených pro výrobní a podnikatelské aktivity bude řešeno samostatně, v návaz-nosti na konkrétní požadavky jednotlivých investorů na zajištění tepla.

#### f) Komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě

Územní plán stabilizuje stávající komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě. Nejsou navržena žádná zařízení ani nové plochy veřejné komunikační sítě.

#### g) Nakládání s odpady

Nakládání s odpady a jejich likvidace budou prováděny ve správním území obce Sobůlky v souladu s obecně závaznou vyhláškou o nakládání s odpady.

### 4.3. Občanské vybavení

Územní plán jednak stabilizuje stávající plochy občanské vybavenosti, jednak navrhuje jednu novou plochu určenou pro realizaci zařízení občanské vybavenosti. Jižně od obce je navržena konver-ze zpevněné plochy, dříve využívané pro zemědělské účely, na plochu venkovního sportovního zaří-zení s uvažovaným využitím pro motokárový areál (O 1).

Disproporce v některých stávajících druzích občanského vybavení je možno řešit transformací, restrukturalizací a intenzifikací stávajících zařízení, případně konverzí objektů a ploch ve stávající zástavbě.

### 4.4. Veřejná prostranství

Veřejným prostranstvím se v řešeném území obce Sobůlky vymezují všechny návesní prostory, ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Ulice nebo veřejná prostranství budou pri-márně plnit dopravně komunikační funkci, tj. zajišťovat přístup ke stavebním objektům nebo pozem-kům. Nově vymezovaná veřejná prostranství v plochách navržených tímto územním plánem, (zasta-vitelné plochy) musí splňovat minimálně parametry uvedené v § 22 vyhlášky  č. 501/2006 Sb.

V rámci navrhované plochy bydlení B 1 je navržena nová plocha pro veřejné prostranství, kde bude umístěna místní komunikace a sítě technického vybavení včetně pásů izolační nebo veřejné zeleně.

Tab. A.4.1. Přehled navržených ploch pro veřejná prostranství

| Poř. č. | Označ. | Plocha v ha | Účel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PV 1 | 0,113 | místní komunikace + veřejná zeleň |
|  | Celkem | 0,113 |  |

## 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmí-nek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, pro-stupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně

### 5.1 Koncepce uspořádání krajiny

Značná část území je zemědělsky velmi intenzívně využívána. Zemědělský půdní fond, včetně zahrad, luk a pastvin, zaujímá cca 69 % výměry, přičemž cca 61,5% celkové výměry tvoří orná půda. Zájmové území je součástí intenzivní zemědělské oblasti a je poznamenáno rozsáhlými hospodářsko technickými úpravami. V katastrálním území se nacházejí tři větší lesní segmenty, přičemž lesní segment na západním okraji katastru je součástí rozsáhlejších lesních porostů. Zbývající dva segmenty jsou izolované. Navazující agrární část území má velmi nízké zastoupení krajinné zeleně. Pouze západně od obce, v místě bývalých pastvin a sadů vznikly rozsáhlejší plochy náletové zeleně.

Prstenec sadů, zahrad a záhumenků, zahrnující drobnou držbu zemědělsky malovýrobně obhos-podařovaných pozemků, obkružuje celé zastavěné území Tam kde není navrhována nová výstavba, je zcela žádoucí další zachování malovýrobně užívaného ZPF, protože se jedná o charakteristický rys území s částečně dochovanou strukturou původní parcelace.

V budoucnu je žádoucí, aby došlo k zásadní obnově typických znaků krajinného rázu a zlepšení stavu v současnosti nestabilních, narušených nebo ohrožených ploch. Rovněž je nutné, aby nebyly do krajiny vnášeny cizorodé prvky, které by významně narušily jedinečnou atmosféru tohoto krajinného prostoru, který se s ohledem na svoji polohu, významně projevuje zejména i z dálkových pohledů.

Navržené řešení je konsensem umožňujícím jak budoucí výstavbu a rozvoj území, tak ochranu a tvorbu krajiny a přírodního prostředí v plochách, které nebudou urbanizovány. Budoucí využívání úze-mí v nezastavěném (krajinném) prostředí musí vycházet z principu trvale udržitelného rozvoje, musí být preferována ochrana stávajících hodnot území a jeho optimální využívání. Je nezbytné redukovat konjunkturální exploatační trendy a eliminovat riziko vzniku ekologických zátěží. Současně je třeba zachovat základní produkční funkce území.

V těch částech, kde nebude docházet k zásadnějšímu rozvoji urbanizace území, tj. zejména ve východní a jižní části řešeného území, je třeba uvažovat přinejmenším s udržením stávajícího stavu. Na ostatním území ale musí dojít k zásadní obnově a zlepšení funkčnosti krajiny, což bude vyžadovat revitalizační opatření, a to zejména obnovu přirozeného vodního režimu a přírodě blízkých vegetač-ních prvků. Cílem je zvýšení podílu přírodních a přírodě blízkých prvků (nelesní zeleň, zvodněné enklávy, malé vodní plochy, louky) a postupná náhrada stanovištně nepůvodních druhů dřevin mimo les. Také z těchto důvodů jsou vymezeny základní skladebné prvky územního systému ekologické sta-bility (ÚSES), na které navazuje doplňující systém navržených opatření na ZPF.

V řešeném území jsou vymezeny tyto základní krajinné plochy (zóny):

- plochy zemědělské (plochy zemědělského půdního fondu s převažujícím zemědělským využitím, včetně pozemků staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemků související dopravní a technické infrastruktury.

- plochy lesní (lesní porosty v souvislých celcích, případně i izolované lesní segmenty v zemědělsky využívané krajině plnící hospodářskou a ekologicko stabilizační a funkci včetně pozemků staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemků související dopravní a technické infrastruktury).

- plochy přírodní (plochy biocenter, které jsou prvky územního systému ekologické stability)

- plochy krajinné zeleně (plochy pro biokoridory, které jsou prvky územního systému ekologické stability a plocha pro ozelenění bývalé skládky).

- plochy vodní a vodohospodářské (pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití).

### 5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

V řešeném území jsou vymezeny plochy určené pro realizaci prvků územního systému ekologické stability, jimiž jsou biocentra a biokoridory. V těchto plochách musí být zajištěny podmínky pro za-chování a rozvoj genofondu, zvyšování ekologické stability a příznivé působení na okolní krajinu.

V Hlavním výkrese a ve výkrese Koncepce uspořádání krajiny jsou vyznačena vymezená ochranná pásma krajinných horizontů, které náleží mezi základní krajinné hodnoty území. V takto vymezených plochách nesmí dojít k narušení nebo zhoršení krajinného rázu výstavbou vertikálních dominant. Maximální výška staveb zde nesmí přesahovat výšku 20 m.

### 5.3. Územní systém ekologické stability

Za jihozápadním okrajem k.ú. Sobůlky je vedena ve dměru jih - sever trasa regionálního biokorido-ru RK 636 (Díly za rybníky - Babí lom), západně od Sobůlek je v k.ú. Strážovice vymezeno regionální biocentrum Babí lom a za severozápadním okrajem k.ú. Sobůlky pokračuje severním směrem trasa regionálního biokoridoru RK 129 (Babí lom – Ždánický les).

V severní části k.ú. Sobůlky je severně od Sobůlek na trasu RK 129 navázáno lokální biocentrum (LBC) Ochozy [Lysé hory]. Z tohoto LBC vybíhaly (dle generelu ÚSES) dvě trasy lokálních biokori-dorů (LBK). Severním směrem převážně chybějící LBK spojující výše uvedené LBC Ochozy s LBC Brněnka (k.ú. Bukovany) a východním směrem byla vedena trasa chybějícího LBK propojující LBC Ochozy s LBC Antonínky. Na ně navazuje trasa funkčních biokoridorů k LBC Nová Hora a Pod Brněnkou (k.ú. Bukovany a Kyjov). Již při zpracování konceptu územního plánu byla trasa LBK Ochozy (Lysé hory) – Antonínky částečně redukována, a to z důvodu duplicitního vedení s LBK Ocho-zy (Lysé hory -  Brněnka ve vzdálenosti pouhých 300 m. Ve střední části katastru vybíhá východním směrem z RBC Babí lom převážně funkční trasa LBK propojující LBC Spodní Nová hora (k.ú. Sobůlky) a Ve vrbách (k.ú. Svatobořice). Za JZ okrajem k.ú. Sobůlky je vedena trasa chybějícího LBK spojujícího LBC Ve vrbách s LBC Hájky (k.ú. Strážovice). Za východním okrajem k.ú. Sobůlky je vedena trasa chybějících LBK spojujících LBC Pod Brněnkou s LBC Vrbečnice (k.ú. Kyjov), která pokračuje jižním směrem k LBC Svatobořický rybník (k.ú. Svatobořice). Na jižním okraji katastru je vedena trasa LBK Ve vrbách - Vrbečnice

### 5.4. Prostupnost krajiny

Návrhem řešení jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení a zvýšení prostupnosti krajiny. V plochách, které jsou které jsou v grafické části označeny jako plochy vyžadující změnu nebo úpravu způsobu obhospodařování dle zásad udržitelného rozvoje je nutno provést dílčí fragmentaci rozsáh-lých celků zemědělské půdy, její diverzifikaci a současně i zvýšení počtu zpevněných i nezpevněných účelových komunikací.

### 5.5. Protierozní opatření

Mimo zastavěné území se vodní eroze velmi silně projevuje ve východní a jižní části katastru. Na severním okraji katastru a také ve všech dalších hřebenových partiích se silně projevuje také větrná eroze. Proto musí být v těchto částech zajištěna důsledná ochrana stávajících prvků a segmentů kra-jinné zeleně a současně musí být realizováno zakládání nových ekologicky stabilních porostů převážně liniového charakteru, vytvářejících jednak protierozní opatření, jednak opticky rozčleňující stávající nedělené nadměrné plochy polí. Rozsáhlé zemědělské celky nesmí být dále zvětšovány, naopak je žá-doucí provést diverzifikaci zemědělského půdního fondu s vytvářením protierozních bariér a celko-vým zvyšováním ekologické stability. V grafické části dokumentace jsou tyto plochy označeny jako plochy vyžadující změnu nebo úpravu způsobu obhospodařování dle zásad udržitelného rozvoje.

### 5.6. Ochrana před povodněmi

Kromě výše protierozních opatření nejsou navrženy žádné plochy pro ochranu před povodněmi.

### 5.7. Rekreace

Nejsou navrženy žádné nové plochy pro rekreaci.

### 5.8. Dobývání nerostů

Nejsou navrženy žádné nové plochy pro dobývání nerostů.

## 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmí-nek ochrany krajinného rázu

### 6.1. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

V řešeném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití:

Tab. A.6.1. Přehled ploch s rozdílným způsobem využití zastoupených v územním plánu Sobůlky

| č. | Název plochy s rozdílným způsobem využití | Označení plochy |
| --- | --- | --- |
|  | Plochy BYDLENÍ |  |
| 1 | Plochy individuálního bydlení | Bi |
| 2 | Plochy hromadného bydlení | Bh |
|  | Plochy OBČANSKÉHO VYBAVENÍ |  |
| 3 | Plochy občanského vybavení – Polyfunkční vybavenost | Op |
| 4 | Plochy občanského vybavení – Tělovýchova a sport | Ot |
| 5 | Plochy občanského vybavení – Veřejná pohřebiště a související služby | Oh |
|  | Plochy REKREACE |  |
| 6 | Plochy individuální rekreace | Ri |
|  | Plochy VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ |  |
| 7 | Plochy veřejných prostranství | PV |
|  | Plochy DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY |  |
| 8 | Plochy silniční dopravy | Ds |
| 9 | Plochy účelové dopravy | Du |
| 10 | Plochy klidové dopravy | Dk |
|  | Plochy TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY |  |
| 11 | Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství | Tv |
| 12 | Plochy technické infrastruktury – Energetika | Te |
|  | Plochy VÝROBY |  |
| 13 | Plochy smíšené výrobní | Vs |
| 14 | Plochy zemědělské výroby | Vz |
|  | Plochy SÍDELNÍ ZELENĚ |  |
| 15 | Plochy sídelní zeleně | Zs |
|  | Plochy VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ |  |
| 16 | Vodní plochy a toky | W |
|  | Plochy ZEMĚDĚLSKÉ |  |
| 17 | Plochy zemědělské | ZPF |
|  | Plochy LESNÍ |  |
| 18 | Plochy lesní | L |
|  | Plochy PŘÍRODNÍ |  |
| 19 | Plochy přírodní | P |
|  | Plochy SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ |  |
| 20 | Plochy krajinné zeleně | Zk |

### 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

#### 1. Plochy individuálního bydlení (Bi)

##### Hlavní využití

- plochy pro bydlení v rodinných domech

##### Přípustné využití

- ostatní doplňující zařízení přímo související s bydlením v rodinných domech a jeho provozem

- související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu území

- plochy veřejných prostranství

- plochy veřejné a izolační zeleně

##### Nepřípustné využití

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

- všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru.

#### 2. Plochy hromadného bydlení (Bh)

##### Hlavní využití

- bydlení hromadné v bytových domech

##### Přípustné využití

- ostatní doplňující zařízení přímo související s hromadným bydlením a jeho provozem

- doprava v klidu (garážování, parkování, odstavné zpevněné plochy)

- dětská hřiště

- plochy veřejných prostranství

- plochy veřejné a izolační zeleně

- související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu území

##### Nepřípustné využití

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

- všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru.

#### 3. Plochy občanského vybavení – Polyfunkční vybavenost (Op)

##### Hlavní využití

- školská zařízení

- zdravotnická zařízení

- maloobchodní zařízení

- stravovací zařízení

- ubytovací zařízení

- kulturní a církevní zařízení

- nevýrobní služby

- zařízení požární ochrany

- zařízení společenských a zájmových organizací

##### Přípustné využití

- ostatní související provozní zařízení

- služební byty správců objektů a nezbytného technického personálu

- související plochy izolační a vnitroareálové zeleně

- související dopravní a technická vybavenost sloužící k obsluze a ochraně území

##### Nepřípustné využití

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

- všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru.

#### 4. Plochy občanského vybavení – Tělovýchova a sport (Ot)

##### Hlavní využití

- venkovní otevřené sportovní plochy (hřiště na kopanou, hřiště pro házenou, odbíjenou, košíkovou, tenisové kurty, apod.)

- ostatní venkovní zařízení pro sport a tělovýchovu

##### Přípustné využití

- související zařízení společenských a zájmových organizací

- související plochy izolační a vnitroareálové zeleně

- související dopravní a technická vybavenost sloužící k obsluze a ochraně území

##### Nepřípustné využití

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

#### 5. Plochy občanského vybavení – Veřejná pohřebiště a související služby (Oh)

##### Hlavní využití

- hřbitovy včetně souvisejících provozních zařízení

##### Přípustné využití

- související plochy izolační a vnitroareálové zeleně

- související dopravní a technická vybavenost sloužící k obsluze území

##### Nepřípustné využití

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

#### 6. Plochy individuální rekreace (Ri)

##### Hlavní využití

- plochy pro individuální (rodinnou) rekreaci

##### Přípustné využití

- ostatní doplňující zařízení přímo související s rodinnou rekreací a jejím provozem

- související dopravní a technická vybavenost sloužící k obsluze území

##### Nepřípustné využití

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

- pozemky, stavby a zařízení, které nejsou slučitelné s rekreačními aktivitami, a které snižují kvalitu prostředí

- všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru.

#### 7. Plochy veřejných prostranství (Pv)

##### Hlavní využití

- náves, ulice, chodníky, pěší a cyklistické stezky, veřejná a izolační zeleň

- plochy veřejné a izolační zeleně

- dětská hřiště

- maloplošná sportovní zařízení do 200 m2

- zpevněné plochy pro veřejná shromáždění a kulturní akce

##### Přípustné využití

- dopravní a technická infrastruktura zajišťující obsluhu území včetně parkovišť

##### Nepřípustné využití

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

#### 8. Plochy silniční dopravy (Ds)

##### Hlavní využití

- Plochy pro silniční dopravu, včetně dílčích napojení a úprav na stávající silnice

##### Přípustné využití

- odstavné silniční pruhy a parkoviště, zastávky hromadné dopravy

- související sítě technického vybavení

- mimo vlastní silniční tělesa lze v těchto plochách umisťovat izolační pásy zeleně, související sítě technického vybavení včetně protihlukových opatření, zařízení protipovodňové ochrany, pěší ko-munikace a cyklostezky

##### Nepřípustné využití

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

- všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru.

#### 9. Plochy účelové dopravy (Du)

##### Hlavní využití

- hlavní zpevněné komunikace sloužící pro účelovou, zemědělskou nebo lesní dopravu mimo zasta-věná území sídel, které mohou být využívány i pro pěší a cyklistickou dopravu

##### Přípustné využití

- přilehlé pásy izolační a doprovodné zeleně

- nezbytné liniové sítě technického vybavení zajišťující obsluhu území

##### Nepřípustné využití

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

#### 10. Plochy klidové dopravy (Dk)

##### Hlavní využití

- plochy sloužící pro parkování, odstavování nebo garážování silničních vozidel pro motorovou dopravu (pouze osobní automobily a jednostopá vozidla)

##### Přípustné využití

- související odstavné zpevněné plochy

- plochy veřejné a izolační zeleně

- související vozidlové, pěší a cyklistické komunikace

##### Nepřípustné využití

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

#### 11. Plochy technické infrastruktury - vodní hospodářství (Tv)

##### Hlavní využití

- zařízení pro zabezpečování zásobování pitnou vodou

- zařízení sloužící pro odvádění a likvidaci dešťových a odpadních vod

##### Přípustné využití

- související dopravní a technická infrastruktura

- doprava v klidu (parkování, ostatní odstavné zpevněné plochy)

- plochy izolační a vnitroareálové zeleně

- související zařízení požární ochrany

- umělé vodní plochy (nádrže technického charakteru)

##### Nepřípustné využití

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

- v navrženém ochranném pásmu čistírny odpadních vod je nepřípustné umisťování objektů pro bydlení, občanské vybavení a rekreaci.

#### 12. Plochy technické infrastruktury - energetika (Te)

##### Hlavní využití

- zařízení pro zabezpečování zásobování plynem

##### Přípustné využití

- související dopravní a technická infrastruktura

- doprava v klidu (parkování, ostatní odstavné zpevněné plochy)

- plochy izolační a vnitroareálové zeleně

- související zařízení požární ochrany

##### Nepřípustné využití

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

- všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru.

#### 13. Plochy smíšené výrobní (Vs)

##### Hlavní využití

- produkční stáje pro chov zvířat, přičemž způsob a objem chovaných zvířat nesmí negativně ovliv-ňovat území za hranicí navrženého ochranného pásma výrobního areálu

- posklizňové linky rostlinné výroby

- opravny a služby zemědělské techniky

- skladové a pomocné provozy pro zemědělské účely

- nerušící a neobtěžující živnostenské provozovny

- částečně rušící a obtěžující živnostenské provozovny

- zařízení pro zpracovatelskou průmyslovou výrobu přičemž charakter výroby nesmí negativně ovlivňovat území za hranicí navrženého ochranného pásma výrobního areálu

##### Přípustné využití

- skladové a pomocné provozy, podniková administrativa

- odstavné zpevněné plochy, hromadná parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky

- vzorkové prodejny a zařízení odbytu

- zařízení technické vybavenosti zajišťující obsluhu výrobních areálů a zařízení

- zařízení požární ochrany

- technická vybavenost sloužící pro čištění odpadních vod (čistírny odpadních vod)

- technická vybavenost sloužící pro ukládání a likvidaci odpadů (s výjimkou skládek)

- umělé vodní plochy (nádrže technického charakteru, požární nádrže)

- plochy izolační a vnitroareálové zeleně

- služební byty správců objektů a nezbytného technického personálu

##### Nepřípustné využití

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

- všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru.

#### 14. Plochy zemědělské výroby (Vz)

##### Hlavní využití

- zařízení pro výrobu a uskladňování produktů z vinné révy – vinné sklepy

##### Přípustné využití

- související dopravní a technická infrastruktura

- doprava v klidu (parkování, ostatní odstavné zpevněné plochy)

- plochy izolační a vnitroareálové zeleně

- doprovodná společenská zařízení související s vinařstvím

##### Nepřípustné využití

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

- všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru.

#### 15. Plochy sídelní zeleně (Zs)

##### Hlavní využití

- plochy soukromé zeleně - nezastavitelné zahrady

- plochy veřejné zeleně které nebyly vymezena jako veřejná prostranství

##### Přípustné využití

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

##### Nepřípustné využití

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

#### 16. Vodní plochy a toky (W)

##### Hlavní využití

- vodní plochy a toky včetně doprovodné břehové zeleně

##### Přípustné využití

- účelová vodohospodářská výstavba včetně zařízení souvisejících s protipovodňovou ochranou

- související zařízení dopravní a technické infrastruktury

##### Nepřípustné využití

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

- všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru.

#### 17. Plochy zemědělské (ZPF)

##### Hlavní využití

- velkovýrobně obhospodařované plochy ZPF, primárně využívané za účelem tržní produkce

- malovýrobně obhospodařované plochy zemědělského půdního fondu (zahrady, sady, záhumenky), s cílem zajišťování zemědělské produkce malých a drobných soukromých zemědělských subjektů

##### Přípustné využití

- protierozní opatření (meze, zatravněné průlehy, stromořadí apod.) snižující vodní a větrnou erozi, včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami.

- vytváření suchých poldrů a prostorů pro primární retenci v návaznosti na vodní plochy

- související dopravní a technická infrastruktura, včetně cyklotras a cyklostezek.

##### Nepřípustné využití

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

- všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru.

#### 18. Plochy lesní (L)

##### Hlavní využití

- užívání lesů dle funkce (hospodářská, ochranná; lesy zvláštního určení) ve smyslu lesního zákona

##### Přípustné využití

- vyčlenění vybraných lesních ploch pro územní systém ekologické stability

- pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

##### Nepřípustné využití

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

- všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru.

#### 19. Plochy přírodní (P)

##### Hlavní využití

- Plochy určené pro územní stabilizaci a vytváření biocenter, která jsou základními skladebnými prvky územního systému ekologické stability (ÚSES).

##### Přípustné využití

- výsadba a dosadba porostů dřevinami typově a druhově odpovídajícími požadavkům ÚSES

- extenzivní zásahy mající výchovný charakter

##### Podmíněně přípustné využití

- pouze křížení nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti s plo-chami biocenter

##### Nepřípustné využití

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním. přípustným a podmíněně přípustným využitím

- využití území vedoucí k narušování ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch

- změny kultur na nižší stupeň ekologické stability

#### 20. Plochy krajinné zeleně (Zk)

##### Hlavní využití

- pozemky biokoridorů, které jsou základními skladebnými prvky územního systému ekologické stability (ÚSES)

- remízky a náletová zeleň

- liniové porosty s krajinotvornou a protierozní funkcí

- aleje, stromořadí, větrolamy

##### Přípustné využití

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

##### Nepřípustné využití

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

### 6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání

Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby a musí respe-ktovat stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Výšková hladina zá-stavby v plochách bydlení nesmí přesáhnou 2 nadzemní podlaží. Podrobné podmínky pro objemovou regulaci budou stanovovány v rámci navazujících stavebně správních řízení.

### 6.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu

Navrženým rozvojem (urbanizací) území nesmí dojít k narušení nebo zhoršení stávajícího krajin-ného rázu. Musí být zachovány významně se uplatňující nezastavěné a nenarušené krajinné horizonty a místa významných a panoramatických pohledů a výhledů na krajinu. V plochách, které jsou vyme-zeny jako ochranná pásma krajinných horizontů, nesmí dojít k narušení nebo zhoršení krajinného rázu výstavbou vertikálních dominant. Maximální výška staveb zde nesmí přesáhnout výšku 20 m.

### 6.5. Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

V řešeném území obce Sobůlky nejsou vymezeny žádné plochy s povinností zpracování územní studie.

## 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

### 7.1. Navržené veřejně prospěšné stavby

#### a) Dopravní infrastruktura (D)

- Plochy pro realizaci nové trasy silnice I/54 [X-D 1, X-D 2]

- Plocha pro realizaci účelové komunikace Sobůlky - Ostrovánky [X-D 3]

#### b) Technická infrastruktura (T)

- Plocha pro realizaci čerpací stanice odpadních vod včetně kanalizačního výtlaku [X-T 1]

### 7.2. Navržená veřejně prospěšná opatření

#### a) Snižování ohrožení v území povodněmi a zvyšování retenčních schopností území – vodní nádrž (V)

- Plocha pro realizaci vodní plochy [X-V 1]

#### b) Založení prvků územního systému ekologické stability (U)

- Plochy pro založení prvků územního systému ekologické stability [X-U 1 až X-U 7]

## 8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

### 8.1. Navržené veřejně prospěšné stavby

#### a) Plochy veřejné infrastruktury – Veřejná prostranství (P)

- Plocha pro realizaci veřejného prostranství na severním okraji obce [X- P 1]

## 9. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

### 9.1. Textová část

Textová část Návrhu Územního plánu Sobůlky obsahuje celkem 20 stran.

### 9.2. Grafická část

Grafická část Návrhu Územního plánu Sobůlky obsahuje celkem 6 výkresů:

Tab. A.9.1. Obsah grafické části návrhu Územního plánu Sobůlky

| č. | č. výkr. | Název výkresu | Měřítko |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A.2.1 | Výkres základního členění území | 1 : 5 000 |
| 2 | A.2.2 | Hlavní výkres | 1 : 5 000 |
| 3 | A.2.3 | Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje | 1 : 5 000 |
| 4 | A.2.4 | Technická infrastruktura - Vodní hospodářství | 1 : 5 000 |
| 5 | A.2.5 | Koncepce uspořádání krajiny | 1 : 5 000 |
| 6 | A.2.6 | Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | 1 : 5 000 |

OBSAH

1. Vymezení zastavěného území	1

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	1

2.1. Hlavní záměry rozvoje	1

2.2. Hlavní cíle rozvoje	1

2.3. Hlavní zásady prostorového řešení	1

3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a   systému sídelní zeleně	1

3.1. Návrh urbanistické koncepce	2

3.2. Vymezení zastavitelných ploch	3

3.3. Vymezení ploch přestavby	4

3.4. Vymezení ploch pro asanaci	4

3.5. Vymezení systému sídelní zeleně	4

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování	5

4.1. Dopravní infrastruktura	5

4.2. Technická infrastruktura	5

4.3. Občanské vybavení	8

4.4. Veřejná prostranství	8

5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmí-nek pro změny    v jejich využití, územní systém ekologické stability, pro-stupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně	8

5.1 Koncepce uspořádání krajiny	8

5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití	9

5.3. Územní systém ekologické stability	9

5.4. Prostupnost krajiny	10

5.5. Protierozní opatření	10

5.6. Ochrana před povodněmi	10

5.7. Rekreace	10

5.8. Dobývání nerostů	10

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmí-nek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu	11

6.1. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití	11

6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	12

6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání	18

6.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu	18

6.5. Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií	19

7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření   k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	19

7.1. Navržené veřejně prospěšné stavby	19

7.2. Navržená veřejně prospěšná opatření	19

8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro     které lze uplatnit předkupní právo	19

9. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	19

9.1. Textová část	19

9.2. Grafická část	20

Označení v grafické části dokumentace – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací