# B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

## 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v úze-mí, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

### 1.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

#### a) Širší geografické vztahy

Sobůlky jsou součástí Jihomoravského kraje a okresu Hodonín. Leží severně od okresního města Hodonína ve vzdálenosti cca 22 km a západně od města Kyjova ve vzdálenosti cca 4 km. Z hlediska silničních dopravních vztahů je obec Sobůlky napojena na hlavní silniční síť, tvořenou silnicí I/54 (vede jižně od obce), prostřednictvím silnice III/0549. Hromadná přeprava osob je zajišťována pravi-delnými autobusovými linkami. Železniční spojení je umožněno přes železniční stanici Kyjov ležící na železniční trati č.340 Vlárský průsmyk – Veselí n.M. - Brno ve vzdálenosti 4 km (leží mimo katastr obce). Doprava dálniční, železniční, letecká ani vodní zde své zájmy nemají.

#### b) Vlastní poloha řešeného území a jeho potenciály

Správní území obce tvoří pouze jedno katastrální území, které má rozlohu 698 ha. Na západě sou-sedí Sobůlky s k.ú. Věteřov, na severu s k.ú. Ostrovánky, na východě s k.ú. Bukovany, Boršov a Ky-jov, na jihu s k.ú. Svatobořice a na jihozápadě s k.ú. Strážovice. Obec Sobůlky je napojena na vodo-vodní systém skupinového vodovodu Kyjov.

Obecně nejpříznivějším potenciálním předpokladem dalšího vývoje obce Sobůlky jsou jednak relativní blízkost podružné urbanizační osy Uh. Hradiště - Kyjov - Brno, která prochází ve východozá-padním směru jižně od řešeného území, jednak sousední město Kyjov, které je přirozeným spádovým centrem oblast, i zejména co se týká pracovních příležitostí, zdravotnictví, kultury, sportu a školství.

Ve vlastním řešeném území se nacházejí vhodné plochy zejména pro rozvoj bytové funkce Navr-žené řešení územního plánu vytváří podmínky pro rozvoj jednotlivých územních potenciálů.

#### c) Koordinace vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními obcemi

Obec Sobůlky je samostatným izolovaným sídlem a není srostlá s žádnou další obcí nebo její částí. Obec využívá část základní občanské vybavenosti zejména v sousedním Kyjově. Vyšší občanská vybavenost je využívána v Hodoníně. Obec Sobůlky je napojena na vodovodní systém skupinového vodovodu Kyjov.

V severní části řešeného území je navržena plocha pro realizaci zpevněné účelové komunikace, která by měla v budoucnu zlepšit dopravní propojení se sousední obcí Ostrovánky. V územním plánu je také navrženo několik cyklotras, jejichž vedení je koordinováno i s průběhem na sousedních kata-strálních územích. V územním plánu je také navrženo odkanalizování obce Sobůlky na ČOV Kyjov.

#### d) Řešení požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje

V Politice územního rozvoje České republiky schválené usnesením Vlády české Republiky ze dne 17. května 2006 č. 561, byly mj. vymezeny rozvojové oblasti a rozvojové osy. Rozvojové oblasti jsou vymezeny správními obvody obcí s rozšířenou působností (ORP), ve kterých se projevují zvýšené požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu a těch, které svým významem přesahují území jednoho kraje. Rozvojové osy jsou vymezeny správními obvody ORP s výraznou vazbou na významné dopravní cesty. Řešené území obce Sobůlky (ORP Kyjov) není součástí žádné rozvojové oblasti ani žádné rozvojové osy.

Řešení Územního plánu Sobůlky je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky pro-tože:

- vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území;

- ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbani-stického, architektonického a archeologického dědictví; stanovuje podmínky pro zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem jeho identity historie a tradic;

- vytváří podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními kata-strofami v území (záplavy, eroze atd.) s cílem minimalizace rozsahu případných škod;

- při stanovování základního funkčního využití území byly zohledněny jak ochrana přírody, tak i hospodářský rozvoj a s ním související životní úroveň obyvatel;

- stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vycházelo ze zásady hospo-dárného využívání zastavěného území (zejména obytné území), vytváření předpokladů pro nové využívání opuštěných areálů a ploch (zejména výrobní plochy a plochy po ukončené těžbě nerostů) a nutnosti zajištění ochrany nezastavěného území (návrh revitalizace agrárních ploch);

- je zajištěno propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celosezónní využití pro různé formy turistiky (cyklostezky a pěší stezky);

- jsou vytvořeny předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infra-struktury.

### 1.2. Vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

#### a) ÚPN VÚC Hodonínsko

Katastrální území Sobůlky bylo řešeno Územním plánem velkého územního celku Hodonínsko, který byl schválen usnesením vlády č. 187/1998 ze dne 19.3.1998. Z uvedeného ÚPN VÚC vyplynuly pro územní plán obce Sobůlky následující požadavky, které jsou zapracovány do návrhu řešení:

- navržená trasa úpravy silnice I/54

- prvky regionálního ÚSES

- navržená radioreléová trasa

a současně jsou plně respektovány:

- stávající trasa silnice I/54

- vodovodní řady včetně vodárenských zařízení

- trasa VTL plynovodu vč. regulační stanice

- sesuvné území

- plochy účelové zemědělské výstavby

Nejsou respektována pásma hygienické ochrany původního zdroje pitné vody pro obec Bukovany, která jsou vyznačena v grafické části ÚPN VÚC Hodonínsko, protože tato byla rozhodnutím OkÚ Hodonín, ref. ŽP dne 24.5.1999 pod č.j. ŽP/99/23/4500/231 zrušena.

## 2. Údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu územního plánu

Územní plán obce Sobůlky je z věcného hlediska zpracován v souladu se schválenými Zadáním Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Sobůlky. Z formálního hlediska je zpracován, v sou-ladu s novou právní úpravou platnou od 1.1.2007, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plá-nování a stavebním řádu (stavební zákon); vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkla-dech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti; vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; jako Územní plán Sobůlky.

V návrhu územního plánu nejsou ve smyslu požadavku dotčeného orgánu (MÚ Kyjov, odbor ŽP) zapracovány, registrované ani evidované významné krajinné prvky, protože ani přes opakované urgen-ce pořizovatele nebyly jejich vymezení ani charakteristiky dotčeným orgánem poskytnuty.

## 3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokláda-ných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

### 3.1. Zdůvodnění přijatého řešení

#### a) Obyvatelstvo a bytový fond

##### 1. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel

Křivka nárůstu počtu obyvatel měla v minulosti převážně stoupající charakter s kulminačním bodem v roce 1961, kdy měla obec 1072 obyvatel. Poté došlo k postupnému poklesu až na 893 obyvatel v r. 1991. V poslední sledované dekádě došlo opět k mírnému nárůstu.

Tab. B.3.1. Vývoj počtu obyvatel za období let 1961 - 2001

| Rok | Počet obyvatel |
| --- | --- |
| 1961 | 1072 |
| 1970 | 1020 |
| 1980 | 970 |
| 1991 | 893 |
| 2001 | 905 |

##### 2. Prognóza obyvatelstva

Podle stávajícího demografického trendu a procentuálního zastoupení jednotlivých skupin obyva-telstva by měl počet obyvatel v Sobůlkách spíše stagnovat. Jedná se však o pokles obyvatel přirozenou měnou. Aktivní bilance stěhování obyvatelstva může tento vývoj zvrátit ve prospěch celkového přírůstku obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že Sobůlky mají v současnosti vyčerpány téměř veškeré možnosti pro výstavbu nových bytových jednotek, a že stávající bytový fond není dostupný (nebo je jen obtížně dostupný) pro nové zájemce, budou stabilizace, případně další nárůst nového obyvatelstva, závislé právě na nové výstavbě bytů v rodinných domech. Proto bude nezbytně nutné navrhnout dostatečný počet územních rezerv pro výstavbu, protože možnost výstavby je jednou z nejlepších možností jak stabilizovat obyvatele v místě a tím zároveň i zamezit pokračujícímu poklesu počtu obyvatel. Demografická prognóza bude záviset na vývoji věkové struktury obyvatelstva a s ní spojené přirozené obměně a na migračních tendencích, tzn. emigraci obyvatel ze sídla do měst nebo imigraci do sídla. Velmi důležitým bude i faktor přirozeného pohybu obyvatelstva, z nichž k nejdůležitějším patří pracovní dojíždění nebo vyjíždění ze sídla, s tím spojené nároky na bydlení a možnosti nabídky občanské vybavenosti.

##### 3. Bytový fond

Zástavba v Sobůlkách je převážně nízkopodlažní (1-2 podlaží), tvořená původními řadově řazený-mi zemědělskými usedlostmi s hospodářským zázemím, novějšími dvojdomy a izolovanými rodin-nými domy. Hlavní funkcí je bydlení doplňované a chovem drobného hospodářského zvířectva a využíváním užitkových zahrad a záhumenků. V obce nacházejí i tři bytové domy.

Následující údaje zobrazují přehled o domovním a bytovém fondu v celém správním území obce Sobůlky. Podkladem bylo Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001

Počet domů celkem	293

z toho trvale obydlené	248

z toho rodinné domy	244

Počet neobydlených domů 	45

Z toho obydlené přechodně	1

Z toho slouží k rekreaci	12

Z toho nezpůsobilý k bydlení	16

Počet bytů celkem 	305

Počet neobydlených bytů	46

Počet trvale obydlených bytů	259

Pro účely stanovení navrhovaného počtu obyvatel bylo provedeno srovnání průměrné obložnosti bytového fondu v uplynulých třech dekádách a extrapolací byla stanovena prognózovaná obložnost do r. 2025 - viz následující tabulky.

Tab. B.3.2. Údaje o obložnosti bytového fondu – počet obyvatel / byt v letech 1970 – 2001

| Rok | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvatel | 1020 | 970 | 893 | 905 |
| Počet domů (trvale obydlených) | 265 | 263 | 246 | 248 |
| Počet bytů (trvale obydlených) | 268 | 277 | 258 | 259 |
| Průměrný počet obyvatel/byt | 3,81 | 3,50 | 3,46 | 3,49 |

Tab. B.3.3. Potřeba bytového fondu v letech 2008 - 2025

| Rok | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Výhledový počet obyv. | 930 | 960 |
| Odhad průměrného počtu osob/byt | 3,45 | 3,40 |
| Potřeba bytů v návrhovém období | 270 | 283 |
| Přirozený úbytek bytového fondu | 10 | 12 |
| Celková potřeba bytového fondu | 280 | 295 |

Požadavky na zajištění požadovaného bytového fondu budou v bilancovaném období zajištěny jednak navrženými plošnými rezervami pro individuální bytovou výstavbu rodinných domů, jednak rezervami ve stávajícím bytovém fondu.

##### 4. Údaje o plošných rezervách pro výstavbu rodinných domů

Tab. B.3.4. Navržené plochy pro bydlení

| Poř. č. | Označení | Plocha | Lokalita | Počet RD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B 1 | 0,703 | Ochoze | 8 |
| 2 | B 2 | 0,388 | Kamenný | 2 |
| 3 | B 3 | 0,231 | Kamenný | 1 |
| 4 | B 4 | 0,111 | Kamenný | 1 |
| 5 | B 5 | 0,107 | Kamenný | 1 |
| 6 | B 6 | 0,214 | Severovýchod | 1 |
| 7 | B 7 | 0,107 | Severovýchod | 1 |
| 8 | B 8 | 0,203 | Severovýchod | 1 |
| 9 | B 9 | 0,235 | Sever | 2 |
| 10 | B 10 | 0,094 | Sever | 1 |

Tab. B.3.4. Navržené plochy pro bydlení - pokračování

| Poř. č. | Označení | Plocha | Lokalita | Počet RD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | B 11 | 0,175 | Sever | 2 |
| 12 | B 12 | 0,504 | Nechtaky | 5 |
| 13 | B 13 | 0,095 | Klášteřinky | 2 |
| 14 | B 14 | 0,282 | Klášteřinky | 4 |
| 15 | B 15 | 0,117 | Klášteřinky | 2 |
| 16 | B 16 | 0,045 | Klášteřinky | 1 |
| 17 | B 17 | 0,114 | Jihovýchod | 1 |
| 18 | B 18 | 0,271 | Jihovýchod | 3 |
| 19 | B 19 | 0,190 | Jihovýchod | 2 |
| 20 | B 20 | 0,155 | U farny | 1 |
| 21 | B 21 | 0,156 | U farny | 1 |
| 22 | B 22 | 0,122 | U farny | 1 |
| 23 | B 23 | 0,111 | Jihovýchod | 1 |
| 24 | B 24 | 0,086 | Jihovýchod | 1 |
|  | Celkem | 4,816 |  | 46 |

Nová obytná výstavba je v obci Sobůlky směřována zejména na do proluk ve stávající zástavbě (lokality B2 až B24). Pouze na severním okraji je navržena lokalita B1, která prodlužuje zastavěné územní obce severním směrem. U většiny navržených lokalit je tak doplňována oboustranná zástavba podél místních komunikací nebo silnic. Další kapacity v rozšiřování a zkvalitňování bytového fondu jsou i nadále v části starší zástavby, která by měla být rekonstruována a modernizována.

##### 5. Celková bilance navrhovaného bytového fondu do r. 2025

Počet domů celkem (2001)	293

Počet bytů celkem (2001)	305

Počet trvale obydlených domů (2001)	248

Počet trvale obydlených bytů (2001)	259

Počet bytů sloužících k rekreaci	12

Počet bytů nezpůsobilých k bydlení	16

Předpokládaný úbytek byt. fondu 2008 - 2025	22

Kapacitní rezerva potenciálních stavenišť	46

Navrhovaný počet bytů v území, včetně neobydlených (do r. 2025) – úbytek byt. fondu	317

Průměrný počet osob/byt (r. 2025)	3,40

Maximální kapacita území (do r. 2025)	1080 obyv.

##### 6. Urbanistická rezerva

Pro případ nepředvídaného rozvoje řešeného území je stanovena urbanistická rezerva ve výši 5 % z navrhovaného počtu obyvatel:

Tab. B.3.5. Navrhovaný počet obyvatel včetně urbanistické rezervy

| Rok | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Navrhovaný počet obyvatel | 930 | 960 |
| Urbanistická rezerva 5% | 47 | 48 |
| Počet obyvatel včetně urbanistické rezervy | 977 | 1008 |

Z uvedených tabulek vyplývá, že v řešeném území jsou navrženy dostatečné plochy pro bydle-ní, určené pro realizaci nových bytů, umožňující i pokrytí urbanistické rezervy.

#### b) Občanské vybavení

Stávající občanská vybavenost je Sobůlkách relativně dostačující, ale chybějí zejména některé základní služby, které vyžadují zvýšené saldo dojížďky. Chybějící základní občanská vybavenost bude i nadále využívána zejména v Kyjově a vyšší občanská vybavenost v Hodoníně.

Územní plán jednak stabilizuje stávající plochy občanské vybavenosti, jednak navrhuje jednu novou plochu určenou pro realizaci zařízení občanské vybavenosti. Jižně od obce je navržena konver-ze zpevněné plochy, dříve využívané pro zemědělské účely, na plochu venkovního sportovního zaří-zení s uvažovaným využitím pro motokárový areál (O 1).

Tab. B.3.6. Navržené plochy pro občanskou vybavenost

| Poř. č. | Označení | Plocha | Lokalita |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | O 1 | 0,370 | Pod farmou |
|  | Celkem | 0,370 |  |

Výstavba nové občanské vybavenosti, resp. její opodstatnění v obci, bude závislé na společenské poptávce, finančních možnostech a místních nebo vnějších podnikatelských aktivitách. Stávající disproporce v některých druzích OV je možno řešit transformací, restrukturalizací a intenzifikací stávajících zařízení, případně jejich konverzí. Případné aktivity v oblasti obchodu a služeb mohou být řešeny jako doplňková funkce na plochách bydlení.

#### c) Ekonomický rozvoj území

##### 1. Základní údaje o zaměstnanosti

Následující údaje zobrazují přehled o ekonomicky aktivním obyvatelstvu v celém správním území obce Sobůlky. Podkladem bylo Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001.

- Počet trvale bydlících obyvatel celkem	905

- Počet ekonomických (EA) obyvatel (abs.)	360

- Počet ekonomických (EA) obyvatel (v %.)	39,8

- Počet EA mužů	217

- Počet EA žen	143

- Počet vyjíždějících EA obyvatel ze sídla (abs.)	278

- Počet vyjíždějících EA obyvatel ze sídla (v %)	77,2

Více než tři čtvrtiny ekonomicky aktivních obyvatel vyjížděly v r. 2001 za prací mimo vlastní sí-dlo. Vyjížďka se uskutečňovala především do průmyslových závodů v Kyjově a Hodoníně. Část těchto obyvatel byla zaměstnána ve službách. Ekonomicky aktivní obyvatelé, kteří nevyjížděli za prací, byli zaměstnáni zejména v ve službách a místních podnikatelských aktivitách.

##### 2. Rozvojové předpoklady a tendence

V katastru obce Sobůlky v současnosti hospodaří zemědělské společnosti ZEMAGRO Strážovice s.r.o. a UNIAGRO Sobůlky, Ing. Chaloupka Mojmír. V řešeném území se nachází dvě plochy zemědělské účelové výstavby.

Na jižním okraji obce je lokalizována farma zemědělské výroby. Pro chov hospodářských zvířat je v areálu umístěno pět stájových objektů. Prozatím prázdné jsou čtyři stáje (kravín+výkrmny prasat) s celkovou kapacitou 1250 kusů dobytka, jako sklad je v současnosti využíván pátý stájový objekt (dřívější odchovna mladého dobytka s kapacitou cca 80 kusů telat a jalovic). V jihovýchodní části katastru se nachází zpevněná plocha bývalého polního hnojiště, na níž je občasně ukládán biologický odpad a nachází se zde i nevyužívaná jímací nádrž na močůvku. V územním plánu je navrženo její konverze na plochu pro sport.

Areál živočišné výroby nemá dosud vyhlášeno pásmo hygienické ochrany. Pro účely zpracování územního plánu bylo vypočteno (Alfaprojekt Olomouc, a.s.; 07/2003) PHO ve 2 variantách:

Z propočtů i z grafického vyjádření je zřejmé, že pásmo hygienické ochrany současného chovu zví-řat nezasahuje stávající ani navrhovanou bytovou zástavbu. V grafické části územního plánu je vyzna-čeno navržené ochranné pásmo.

Přestože je v současnosti v Sobůlkách lokalizována také nezemědělská výroba, výhledově by zde mohlo k dalšímu zvýšení počtu pracovních míst ve výrobních aktivitách, ať již zřízením a vybudová-ním nových provozoven nebo využitím stávajících volných ploch a nevyužívaných objektů v areálu zemědělské výroby. Tím by došlo ke snížení salda pohybu ekonomicky aktivního obyvatelstva s cílem dalšího snižování vyjíždění za prací ze sídla. Potřeba a nárůst počtu pracovních sil v obci budou závislé na celkovém oživování ekonomiky a rozvoji celého zájmového území a regionu.

##### 3. Odůvodnění navrženého řešení

Návrh řešení stabilizuje stávající areál zemědělské výroby. Navržený regulativ zde umožňuje pro-vozování jak zemědělské, tak nezemědělské výroby. Navržené ochranné pásmo je vyznačeno v grafic-ké části dokumentace. Vzhledem k tomu, že stávající areál má ještě některé volné objekty a plochy, je možné uvažovat o jeho intenzifikaci se záměrem umístění průmyslové nebo přidružené výroby. Menší živnostenské provozovny, které nebudou mít negativní vliv na své okolí, lze mohou být umísťovány i v obytné zástavbě.

V územním plánu je za západním okrajem obce navržena plocha určená pro vinné sklepy (Vz 1)

Tab. B.3.7. Navržené plochy pro výrobu

| Poř. č. | Označení | Plocha | Lokalita |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vz 1 | 0,294 | Pod Buriánky |
|  | Celkem | 0,294 |  |

#### d) Rekreace a cestovní ruch

##### 1. Rozvojové předpoklady a tendence

Řešené území k.ú. Sobůlky leží v Kyjovské pahorkatině, cca 4 km západně od Kyjova. Reliéf má charakter členité pahorkatiny až ploché vrchoviny. Území se vyznačuje intenzívní zemědělskou velko-výrobou, která je zejména okolo sídla doplňována malovýrobně obhospodařovanými sady záhumenky a vinicemi. Katastrální území má rozlohu 698 ha, přičemž orná půda zaujímá cca 62 % a lesy 24 % výměry. Přírodní struktura okolí obce neposkytuje příliš mnoho příležitostí k rekre-ačnímu využití. V řešeném území jsou však poměrně dobré podmínky pro cykloturistiku.

##### 2. Stávající rekreační aktivity

Rekreace krátkodobá - každodenní bude v řešeném území i nadále uspokojována:

- neorganizovanou činností na dětských a maloplošných hřištích pro mládež

- neorganizovanou a organizovanou sportovní činností ve sportovním areálu ve východní části obce, malém hřišti u hřbitova, případně v nejbližším okolí obce

- na plochách veřejné zeleně

- zahrádkařením na pozemcích u rodinných domů a ve vinohradech

- formou vycházek do okolí

Pro rekreaci krátkodobou – víkendovou ani rekreaci dlouhodobou nejsou v území vytvořeny žádné podmínky. Rekreaci bude možno provozovat v rekreačních chalupách, zahradních chatách, pří-padně v ostatních privátních objektech, které nejsou trvale obydleny.

##### 3. Navržené plochy pro rekreační aktivity

Nejsou navrženy žádné nové chatové nebo zahrádkářské lokality.

Vzhledem k tomu, že se v sousedních katastrech Sobůlky, Větéřov, Nechvalín, Bohuslavice ad. nacházejí dochované archeologické lokality a pozůstatky dřívějšího osídlení, bylo by vhodné uvažovat o vybudování naučné stezky tématicky zaměřené na historii a archeologii této části Kyjovska.

#### e) Dopravní infrastruktura

Obec Sobůlky je napojena na hlavní silniční síť, tvořenou silnicí I/54 (vede jižně od obce), pro-střednictvím silnice III/0549. Hromadná přeprava osob je zajišťována pravidelnými autobusovými lin-kami ČSAD Kyjov. Železniční spojení je umožněno přes železniční stanici Kyjov ležící na železniční trati č.340 Vlárský průsmyk – Veselí n.M. - Brno ve vzdálenosti 5 km (leží mimo katastr obce). Doprava dálniční, železniční ani vodní v řešeném území své zájmy nemají. Na k.ú. Sobůlky zasahují ochranná pásma letiště Kyjov, která jsou plně respektována.

##### 1. Silniční doprava

Katastrálním územím Sobůlky procházejí silnice:

- I/54	 Slavkov – Kyjov – Veselí n.M. - státní hranice SR

- III/0549 	Kyjov – Věteřov – Archlebov

- III/054 10	 Sobůlky - průjezdná

###### a) Silnice I/54

Silnice I/54 přichází na katastr obce z východu od Kyjova v přímé, v klesání do 4 %. Před mostem přes Sobůlský potok se k ní ze severu připojuje silnice III/0549 do Sobůlek. Odtud silnice pokračuje v přímé s několika směrovými oblouky. Podélný sklon se postupně zvyšuje až na 7 %. Silnice opouští katastr pod Babím lomem, ve směrovém oblouku o velmi malém poloměru. Silnice je živičná, šířky 7,0 m. V územním plánu je v souladu s ÚPN VÚC Hodonínsko navržen odklon trasy silnice I/54 jižním směrem s pokračováním na Strážovice. Původní trasa bude převedena do nižší třídy.

###### b) Silnice III/0549

přichází do obce z jihu. Trasa silnice vede údolím Sobůlského potoka ve směru sever – jih s několika směrovými oblouky. Jižně od obce stoupá do 5 %. Obcí projíždí ve sklonu do 3 %. Ve středu obce u obchodu s potravinami se silnice stáčí k severozápadu a ve stoupání do 7 % se dostává na okraj zástavby u hřbitova. Zde se trasa stáčí k jihozápadu ve sklonu do 6 %. Katastr opouští směrovým obloukem o velmi malém poloměru. Živičná vozovka má šířku 5,5 až 6,5 m. Její trasa je stabilizovaná a nejsou navrženy žádné úpravy.

###### c) Silnice III/054 10

začíná na silnici III/0549 ve střední části zástavby obce. Odtud vede údolím Sobůlského potoka severním směrem v délce 180 m. Na ni navazuje místní komunikace. Silnice je dlážděná, šířky 6,5 m. Její trasa je stabilizovaná a nejsou navrženy žádné úpravy.

###### d) Kategorie a funkční zařazení

Navržené silnice se budou upravovat v extravilánu v souladu s ČSN 73 6101 „Projektování silnici a dálnic“ a v intravilánu dle ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ v následující kategorii a funkční třídě:

Silnice I/54…………………S 9,5/70

Silnice III. třídy………....….S 7,5/60 (50)………….B 2 - sběrná

###### e) Dopravní zátěž

Podkladem pro určení dopravní zátěže jsou výsledky "Celostátního sčítání dopravy na silniční síti v roce 2000", které prováděla brněnská pobočka Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky. Sčítání bylo provedeno na silnici I/54 (na sčítacím stanovišti 6-2590). Na ostatních silnicích se pro menší dopravní význam sčítání neprovádělo. Pro sledovaný rok 2015 se použijí přepočtové koeficienty T=1,29, O=1,68 a M=0,9.

Tab. B.3.8 Roční průměrná denní intenzita za 24 hod (RPDI) v roce 2000

| Silnice | stanoviště | Rok | T | O | M | S | nd | nn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/54 | 6-2590 | 2000 | 855 | 3 699 | 25 | 4 579 | 266 | 40 |
|  |  | 2015 | 1 103 | 6 214 | 23 | 7 340 | 427 | 64 |

Tab. B.3.9. Použité symboly v tab. B.3.8

| T | Těžká motorová vozidla a přívěsy | S | Součet všech motorových vozidel a přívěsů za 24 hod. |
| --- | --- | --- | --- |
| O | Osobní a dodávkové automobily | Nd | Průměrná denní hodinová intenzita (06 - 22 hod.) |
| M | Jednostopá motorová vozidla | na | Průměrná noční hodinová intenzita (22-06 hod.) |

##### 2. Místní komunikace

Na průjezdnou páteřní silnici navazují místní komunikace a tvoří tak dopravní kostru zástavby. Jedná se především o cesto ke škole, hřišti na kopanou a bytovým domům (živice 5 m), cesta od obchodu kolem kaple a dále k jihozápadu včetně několika propojek (živice, 3 - 5 m) a nové cesty v severozápadní části obce (živice 3 - 5 m). Kromě toho je zde řada kratších úseků vozovek umožňující příjezd k zástavbě. V rámci nové rodinné výstavby (lokalita B 1) se vybuduje nová místní komunikace min. šířky 4,5 m.

##### 3. Meziměstská autobusová hromadná doprava

je zajišťována pravidelnými autobusovými linkami ČSAD Kyjov. Do Sobůlek zajíždějí tyto linky:

- 750 760 	Kyjov – Žarošice - Dambořice		21/22  spojů

- 750 800	Kyjov - Brno		5/3 spoje

- 750 840	Kyjov – Strážovice - Ždánice		4/6 spoje

V řešeném území jsou dvě autobusové zastávky:

- Sobůlky ……………………	přístřešek, zastávkový pruh

- Sobůlky, ZD ………………	přístřešek, zastávkový pruh

Docházková vzdálenost 500 m (cca izochrona desetiminutové docházkové vzdálenosti) pokrývá podstatnou část zástavby obce.

##### 4. Pěší provoz

Základní pěší provoz se odehrává na jednostranném chodníku vedoucího podél silnic a místních komunikací směrem ke škole, bytovkám a kolem kostela. Dále se používají vozovky místních a úče-lových komunikací. Je navrženo prodloužení chodníku podél silnice III/0549 až k farmě zemědělské výroby.

##### 5. Cyklistická doprava

Obec Sobůlky se nachází v kopcovitějším území méně vhodným pro běžnou cyklistickou dopravu. V obci není samostatná cyklistická stezka. Cyklisté používají vozovky silnic i místních komunikací. Severně od katastru obce je přes Bukovany vedena cykloturistická trasa č. 412 Kyjov - Ždánice. Nejsou navrženy žádné nové cyklotrasy.

##### 6. Doprava v klidu

Dělí se na dva základní druhy - odstavování a parkování osobních vozidel.

- Odstavování je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace v místě bydliště. Součástí odsta-vování je garážování (umístění vozidla v krytých objektech). V obci se garážuje především v rámci rodinných domků. Kromě toho je v lokalitě Padělky vybudováno 5 řadových garáží a další 4 garáže jsou rozestavěny. Další 4 garáže jsou u školy a 3 garáže u čtyřbytovky.

- Parkování je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace u objektů občanské vybavenosti, zaměstnání nebo bydlení Parkování je umožněno před obchodem (6 stání), před hostincem (3) a u hřiště na kopanou (6). U hřiště parkuje autobus veřejné dopravy. Kromě toho se parkuje na místních komunikacích tam, kde to místní podmínky umožňují. V rámci nové výstavby se vybuduje odpovídající parkovací stání v souladu s ČSN 73 6110 pro stupeň automobilizace 1:3. Dále se vybuduje parkoviště před budovou obecního úřadu a před hřbitovem.

##### 7. Účelové komunikace

V řešeném území se jedná o nezpevněné lesní a polní cesty šířky 1,5 až 2,5 m. Jihovýchodně od obce navazuje na silnici III/0549 živičná polní cesta šířky 3,5 m. V severní části katastrálního území je navrženo zpevnění stávající polní účelové komunikace, která propojuje Sobůlky se sousedními Ostrovánkami. Komunikace by měla být výhledově využívána i pro cykloturistiku.

#### f) Technická infrastruktura

Popis navrženého řešení zásobování vodou, odkanalizování, zásobování elektrickou energií a zem-ním plynem je uveden v kapitole 4. Koncepce veřejné infrastruktury v textové části A.1. Návrh územ-ního plánu. V následujícím textu jsou uvedeny výpočty dokumentující a zdůvodňující navržené řešení.

##### 1. Zásobování pitnou vodou

###### a) Stávající systém zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou obce Sobůlky je prováděno z veřejné vodovodní sítě, do které je pitná voda dodávána ze skupinového vodovodu Kyjov. Skupinový vodovod Kyjov je dotován pitnou vodou částečně z ÚV Koryčany a částečně z ÚV Bzenec.

Z VDJ Kohůtek 2 x 500 m3 (246,50/242,0), který je situován západně zastavěného území města Kyjov, je pitná voda vodovodním přívodním řadem DN 200 přiváděna do akumulace 1 x 250 m3 (236,50/233,50) čerpací stanice Sobůlky. Pomocí čerpací stanice je přes rozvodnou vodovodní síť obce Sobůlky pitná voda dopravována do VDJ Sobůlky 2 x 100 m3 (281,30/278,10), který je situován západně zastavěného území obce Sobůlky. Dále je pomocí čerpací stanice Sobůlky 200 pitná voda dopravována do VDJ Strážovice 2 x 150 m3 (360,0/356,0) a výtlačným řadem D 110 do VDJ Věteřov 2 x 100 m3 (330,0/327,0). Skupinový vodovod Kyjov je ve správě Vodovodů a kanalizací Hodonín, a.s., provoz Kyjov.

Současně zastavěné území obce Sobůlky se rozprostírá ve výškách 226 – 260 m n.m. Zásobování pitnou vodou rozvodnou vodovodní sítí DN 150, DN 100 a DN 80 probíhá v jednom tlakovém pásmu. Tlakové poměry ve vodovodní síti jsou vyhovující, max. hydrostatický tlak dosahuje hodnot do 0,55 MPa. Vodovodní síť slouží i k požárním účelům. K požárním účelům slouží i 2 obecní studny, které byly vybudovány na pravém břehu Sobůlského potoka.

Areál bývalého ZD nyní UNIAGRO je zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě.

Původní zdroj pitné vody pro obec Bukovany včetně pásem hygienické ochrany, který se nachází v katastrálním území obce Bukovany, v těsné blízkosti východní hranice katastrálního území obce Sobůlky, byl rozhodnutím OkÚ Hodonín, ref. ŽP dne 24.5.1999 pod č.j. ŽP/99/23/4500/231 zrušen.

###### b) Hydrotechnické výpočty

Výpočet potřeby pitné vody je proveden dle Směrnice č.9/1973.

- Stávající počet obyvatel obce Sobůlky k r. 2001 = 905 obyvatel.

- Navrhovaný počet obyvatel obce Sobůlky k r. 2025 = 1008 obyvatel.

- Max. kapacita území do r. 2025 – 1080 obyvatel.

I. Potřeba pitné vody pro obyvatelstvo

a) Specifická potřeba pitné vody pro bytový fond

- byty v RD s koupelnou, s lokálním ohřevem TUV - 230 l/obyv/den, je snížena dle čl. IV, odstavec 4 o 40 % (samostatné měření odběru vody pro každý byt) na 138 l/obyv/den.

Qd byt. fondu  = 1080 obyv x 138 l/obyv/den = 149,04 m3/den

qd byt. fondu   = 1,73 l/s

b) Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost

- Specifická potřeba pitné vody obec přes 1000 obyv.) - 30 l/obyv/den

Qd vybav   = 1080 obyv x 30 l/obyv/den = 32,40 m3/den

qd vybav     = 0,38 l/s

c) Potřeba vody pro obyvatelstvo obce Sobůlky

Qd obyv   = Qd byt. fondu  + Qd vybav = 149,04 m3/den + 32,40 m3/den = 181,44 m3/den

qd obyv    = 2,10 l/s

Qm obyv   = Qd obyv x kd = 181,44 m3/den x 1,40 = 254,02 m3/den

qm obyv   = 2,94 l/s

qh obyv    = qm obyv  x kh  = 2,94 l/s x 1,80 = 5,29 l/s

II. Potřeba pitné vody pro zemědělství a průmysl

a) Zaměstnanci (výhled 50 zaměstnanců

Qd = 50 zam x 125 l/zam/den = 6,25 m3/den

qd = 0,07 l/s

qh = 6,25 m3/ hod x 0,50 = 0,87 l/s

b) Živočišná výroba

Tab. B.3.10. Průměrná a maximální potřebu vody pro ŽV dle Směrnice č. 9/73

|  | l/den | l/den | Qd m3/den | Qm m3/den |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 ks dojnic | 60 | 80 | 6,00 | 8,00 |
| 80 ks telat | 10 | 15 | 0,80 | 1,20 |
| 550 ks prasat | 10 | 15 | 5,50 | 8,25 |
| 350 ks selat po odstavu | 6 | 10 | 2,10 | 3,50 |
| c e l k e m |  |  | 14,40 | 20,95 |

Tab. B.3.11. Celková potřeba pitné vody pro zemědělství a průmysl

|  | Qd m3/den | qd l/s | Qm m3/den | qm l/s | qm l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaměstnanci | 6,25 | 0,07 | 6,25 | 0,07 | 0,87 |
| Živočišná výroba | 14,40 | 0,17 | 20,95 | 0,24 | 0,24 |
| C e l k e m | 20,65 | 0,24 | 27,20 | 0,31 | 1,11 |

III. Celková potřeba pitné vody pro obec Sobůlky

Tab. B.3.12. Celková potřeba pitné vody pro obec Sobůlky

|  | Qd m3/den | qd l/s | Qm m3/den | qm l/s | qm l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obyvatelstvo | 181,44 | 2,10 | 254,02 | 2,94 | 5,29 |
| Zemědělství a průmysl | 20,65 | 0,24 | 27,20 | 0,31 | 1,11 |
| c e l k e m | 202,09 | 2,34 | 281,22 | 3,25 | 6,40 |

##### 2. Odkanalizování

###### a) Stávající systém odkanalizování

Zastavěné území obce Sobůlky je odkanalizováno systémem jednotné kanalizace. Jedná se kanali-zaci nesoustavnou, která je několika výústmi zaústěna do Sobůlského potoka případně do otevřeného příkopu a tím do Sobůlského potoka. Kanalizace je zčásti ve správě Vodovodů a kanalizací Hodonín, a.s., provoz Kyjov, zčásti ve správě obce Sobůlky. Do jednotné kanalizace jsou zaústěny dešťové vody a splaškové odpadní vody z nemovitostí i dešťové vody z dešťových vpustí komunikací.

Splaškové odpadní vody z části bytového fondu jsou jímány v jímkách na vyvážení, část bytového fondu má vybudovány septiky, které jsou zaústěny do jednotné kanalizace nebo přímo do vodních toků. Část bytového fondu vypouští splaškové odpadní vody přímo do vodního toku. Tato situace způ-sobuje hygienické a estetické závady v Sobůlském potoce.

Obec má vypracovanou projektovou dokumentaci Sobůlky sběrač A a výtlak splaškových vod - DÚŘ (Artesia s.r.o. Ratíškovice; 01/2004), která řeší komplexní odkanalizování obce s odváděním splaškových odpadních vod pomocí čerpací stanice s výtlačným řadem do stávající jednotné kanali-zace města Kyjov a tím na ČOV Kyjov.

Zastavěné území obce Sobůlky je ohrožováno extravilánovými přívalovými vodami, které zejména v dolní části obce nestačí poddimenzovaná kanalizace odvádět.

Areál zemědělské výroby je odkanalizován oddílným kanalizačním systémem s jímkami na vyvá-žení.

###### b) Hydrotechnické výpočty

I. Dešťové vody

Q =  . S . qs

kde  - odtokový součinitel pro různé kategorie zastavění

 = 0,20 - 0,40 pro kanalizované plochy dle spádu

S  - plocha v ha

qs - intenzita směrodatného 15 min. deště s periodicitou n = 1

qs = 113 l/s/ha

II. Splaškové odpadní vody

Množství splaškových odpadních vod koresponduje s potřebou pitné vody, uvedenou v kapitole Zásobování vodou. Do množství splaškových odpadních vod není započítána potřeba pitné vody pro stávající zemědělské výroby, který bude odpadní vody zneškodňovat samostatně - v jímkách na vyvá-žení.

- Průměrný denní přítok městských splaškových odpadních vod

Q24,m = 181,44 m3/den

= 2,10 l/s

=7,56 m3/hod

- Průměrný bezdeštný denní přítok

Q24 =  Q24,m  + QB = 181,44 m3/den + 181,44 m3/den x 0,15 =

=  208,66 m3/den

=  2,42 l/s

=  8,69 m3/hod

- Maximální bezdeštný denní přítok

Qd  =   Q24,m x kd + QB  =

=  181,44 m3/den x 1,40 + 27,21 m3/den = 281,23 m3/den

=  3,25 l/s

=  11,72 m3/hod

- Znečistění splaškových odpadních vod

počet EO = 1080 obyv + 50 zam = 1105 EO

Q24 = 208,66 m3/den

1105 EO x   60 g BSK5/obyv/den     = 66,30 kg BSK5/den

1105 EO x   55 g NL/obyv/den        = 60,78 kg NL/den

1105 EO x 120 g CHSKcr/obyv/den = 132,60 kg CHSKcr/den

- Koncentrace znečistění splaškových odpadních vod

318 mg BSK5/l

291 mg NL/l

635 mg CHSKcr/l

##### 3. Zásobování plynem

###### a) Stávající systém zásobování plynem

Severní částí katastrálního území obce Sobůlky ve směru sever - jih je v blízkosti účelové polní cesty, spojující obec Sobůlky s obcí Ostrovánky veden VTL plynovod 522 160 5200 DN 80/PN25 Sobůlky - obec. Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m, bezpečnostní pásmo VTL plynovodů DN 80 je 15 m oboustranně od vnějšího líce potrubí. Ochranné pásmo regulační stanice VTL/STL je 10 m.

Východním a jižním okrajem katastrálního území obce Sobůlky, ve směru JZ-SV, východně od zastavěného území obce Sobůlky, prochází VVTL plynovod DN 700/PN 63 Hrušky - Příbor, který je ve správě Transgas, a.s. Praha. Ochranné pásmo VVTL plynovodu DN 700/PN 63 je 4 m, bezpeč-nostní pásmo 200 m na obě strany od půdorysu VVTL plynovodu.

Obytné objekty i objekty občanské vybavenosti obce Sobůlky jsou zásobovány zemním plynem, STL rozvodnou plynovodní sítí D110, D90 a D63, do které je zemní plyn dodáván pomocí regulační stanice VTL/STL 1200/2/1 - 440, která je situována severně zastavěného území obce, na levém břehu Sobůlského potoka a je provozována pod tlakem 0,30 MPa. Jednotlivé nemovitosti jsou zásobovány zemním plynem přes domovní regulátoru Al.z. Plynárenské zařízení je ve správě Jihomoravské plynárenské a.s.

###### b) Výpočet potřeby plynu

- Počet b.j. z r. 2001 - 305 b.j., z toho trvale obydlených – 259 b.j.

- Celková potřeba bytů do r. 2020 –295 b.j.

- v kategorii C - vaření + ohřev TUV + otop – max. hod spotřeba plynu 2,60 m3/hod, roční spotřeba 3000 m3/rok

a) Potřeba plynu pro bytový fond

295 b.j. x 2,60 m3/hod = 767 m3/hod

295 b.j. x 3000 m3/rok = 885 000 m3/rok

##### 4. Zásobování elektrickou energií

###### a) Stávající systém zásobování elektrickou energií

Obec je zásobena z venkovního vedení VN 22 kV č. 18, které je napájeno z rozvodny 110/22 kV Kyjov. Hlavní vedení je postaveno v úseku mezi rozvodnou a obcí na betonových sloupech s částeč-ným využitím ocelových mřížových stožárů, vodiče AlFe. Přípojky k trafostanicím jsou provedeny na betonových sloupech, vodiče AlFe. Obec je zásobována z 6 trafostanic.

###### b) Výpočet potřeby elektrické energie

- stávající počet bytových jednotek 	305

- z toho samostatných RD	244

- počet navrhovaných bytových jednotek  v RD	46

Tab. B.3.13. Stávající zástavba obce

| Charakteristika odběru | počet | P soud. |
| --- | --- | --- |
| stávající byty - současný odběr | 305 | 800 kW |
| stávající byty – předpokládaný nárůst |  | 150 kW |
| Celkem stávající byty |  | 950 kW |
| ostatní objekty v obci – stávající odběr |  | 100 kW |
| ostatní objekty v obci – předpokládaný nárůst |  | 50 kW |
| Obec celkem |  | 1 100 kW |

Jako ostatní objekty jsou uvažována odběrná místa napájení z distribučních trafostanic – rekreační odběry, drobné živnostenské provozovny, objekty občanské vybavenosti, školy apod.

Tab. B.3.14. Navržená výstavba

| Charakteristika odběru | počet | P soud. |
| --- | --- | --- |
| Navrhované RD | 46 | 200 kW |
| Celkem výhled |  | 200 kW |

Tab. B.3.15. Celková rekapitulace

| Charakteristika odběru | počet | P soud. |
| --- | --- | --- |
| potřeba elektrického výkonu - stávající zástavby |  | 1 100 kW |
| potřeba elektrického. výkonu navrhované zástavby |  | 200 kW |
| Celkem výhledová potřeba obce |  | 1 300 kW |

Zajištění elektrické energie pro nově uvažované lokality výstavby RD, občanské vybavenosti a výrobních ploch bude řešeno v návaznosti na optimální provoz energetických rozvodů.

###### c) Vedení VN 22kV

Trasy vedení  VN 122 jsou stabilizovány a není uvažováno s jejich  změnami. Vedení je nutno re-spektovat v souladu s platnými právními předpisy.

###### d) Trafostanice VN/NN

Rozmístnění stávajících trafostanic v obci je vyhovující a není uvažováno s jejich změnou. Pro zvýšení kvality dodávky el. energie je navrženo vybudování trafostanice Sobůlky – Střed a  Sobůlky – Motocross. Trafostanice budou stožárového provedení s přípojkou VN.

##### 5. Zásobování teplem

Individuální bytová zástavba je teplofikovaná různě, jak z hlediska otopných systémů (lokální, ústřední), tak z hlediska použitých energií. Stará IBV používá k vytápění převážně lokální topidla. Ve většině domů lze využívat všechny druhy dostupných energií tj. pevná paliva, kapalná paliva, plyn a elektřinu. Podíl používání jednotlivých energií nelze stanovit, neboť se průběžně mění v závislosti na modernizaci domácností, technických možnostech domů i na cenové dostupnosti energií.

Novější IBV je již teplofikovaná moderními způsoby, které umožňují efektivně zužitkovat použité energie. Energeticky jsou domy orientovány většinou na zemní plyn a elektřinu. Příprava jídel je pak orientovaná na plynové nebo elektrické spotřebiče v závislosti na technickém vybavení domů.

Provozovatelé topných zdrojů u občanské vybavenosti a ve výrobní sféře mají své centralizované systémy v rámci svých objektů a areálů.

Nově realizovaná výstavba bude řešit vytápění především plynem v návaznosti na rozvody plynu. Výhledově je uvažováno s preferencí plynofikace bytového fondu. Část domácností, případně i někte-rá výrobní zařízení, by mohla k vytápění používat i dřevoplyn, vznikající rozkladem biomasy (dřevěné štěpky, sláma, seno apod.).

##### 6. Nakládání s odpady

###### a) Zneškodňování komunálního odpadu

Nakládání s komunálním odpadem v obci Sobůlky je řešeno v souladu s obecně závaznou vyhláš-kou obce Sobůlky č. 2/2001.

V obci je prováděn sběr TKO do 110 l popelnicových nádob, jejichž pravidelný odvoz je zajišťo-ván firmou EKOR Kyjov a to 1 x za 2 týdny. V obci je prováděn sběr separovaného odpadu – papír, plasty, sklo bílé a barevné. Separovaný odpad je firmou EKOR Kyjov odvážen dle potřeby.-Nebez-pečný komunální odpad není na území obce Sobůlky skládkován - baterie, zbytky barev a rozpouště-del, zářivky, zbytky spotřební chemie, léky apod. obyvatelstvo odváží individuálně do sběrného dvora firmy EKOR Kyjov.

Trvale je na místním hřbitově přistaven obecní velkoobjemový kontejner, který je firmou EKOR Kyjov odvážen dle potřeby. Pro ukládání neskladného odpadu je 4 x ročně přistavován velkoobjemový kontejner, jehož odvoz na skládku u obce Těmice je zajišťován obcí. Obec zajišťuje rovněž sběr železného šrotu do přistaveného velkoobjemového kontejneru a zajišťuje jeho odvoz.

V katastrálním území obce Sobůlky se nacházejí čtyři lokality, v nichž v minulosti probíhalo sklád-kování odpadů:

- Jihozápadně od zastavěného území obce; na pozemku parc. č. 3486/1; skládka již byla ukončena a je zavážena inertním materiálem

- V severozápadní části obce v místě bývalého lomu; na pozemku parc. č. 3487/1; na skládku byl pří-ležitostně vyvážen biologický odpad

- V severní části obce nad regulační stanicí plynu; v trati Kamenný na pozemku parc. č. 1052/1; skládka již byla ukončena a je zavážena inertním materiálem

- Severně od obce nad regulační stanicí plynu; v trati Kamenný na pozemku parc. č. 390; skládka již byla ukončena a je částečně rekultivována

###### b) Výpočet množství komunálního odpadu

Qd    = 	0,55 kg/obyv/den x 1080 obyv = 594 kg/den

0,59 t : 0,80 t/m3 = 0,74 m3/den

Qr      = 	Qd x 365 dnů = 594 kg/den x 365 = 217 t/rok

0,74 m3/den x 365 dnů = 270 m3/rok

### 3.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k roz-boru udržitelného rozvoje území

#### a) Horninové prostředí a geologie

Podle odvozené mapy radonového rizika se celé řešené území obce Sobůlky nachází ve 2. kate-gorii radonového rizika (střední riziko). Podrobné posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých loka-litách vyžaduje přímá měření objemové aktivity radonu v detailním měřítku, pro jednotlivé lokality a stavby, která budou provedena v navazujících stavebně správních řízeních.

V řešeném území obce Sobůlky se nenacházejí žádné plochy dobývacích prostorů nebo chráně-ných ložiskových území, ani poddolované území. Územním plánem nejsou navrženy žádné nové plochy pro dobývání ložisek nerostů nebo ploch pro jeho technické zajištění.

Celé katastrální území obce je součástí průzkumných území Nesvačilský příkop I a Ježov I stano-vených pro Moravské naftové doly, a.s.

#### b) Vodní režim

##### 1. Současný stav

Recipientem katastrálního území obce Sobůlky je Sobůlský potok, který protéká katastrálním územím obce Sobůlky ve směru sever jih, pod zastavěným územím obce ve směru severozápad – jihovýchod. Sobůlský potok je při průtoku severním okrajem zastavěného území zatrubněn DN 1200. Sobůlský potok protéká katastrálním územím obce Sobůlky upraveným korytem, v úseku jižně pod areálem bývalé farmy ZD je koryto Sobůlského potoka značně zaneseno. Jižním okrajem katastrálního území obce Sobůlky ve směru západ východ protéká bezejmenný pravostranný přítok Sobůlského potoka Sobůlky A-B.

Sobůlský potok i bezejmenný pravostranný přítok Sobůlského potoka Sobůlky A-B je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Moravy, pracoviště Hodonín. Správce toku neuvažuje s žádnými úpravami toku, vyjma běžné údržby, která spočívá v čištění dna koryta vodního toku a probírce břehových porostů.

Po obou stranách vodních toků potoka budou zachovány volné manipulační pruhy v šíři 6 m.

V červenci 1970 byla v obci Sobůlky povodeň způsobená rozvodněným Sobůlským potokem a jeho přítoky z bočních údolnic. Voda při této povodni zaplavila střed obce a vnikla do sklepů okolních, nejníže položených domů a domů samotných. Obce má vypracovaný povodňový plán – SURGEO, s.r.o. Hodonín (01/2004), který stanovuje i potenciální záplavové území při Q100 a větším.

##### 2. Navrhované řešení

V severozápadní, východní a jižní části řešeného území, kde se velmi silně projevuje vodní i větrná eroze, musí být zajištěna důsledná ochrana stávajících prvků a segmentů krajinné zeleně a současně musí být realizováno zakládání nových ekologicky stabilních porostů převážně liniového charakteru, vytvářejících jednak protierozní opatření, jednak opticky rozčleňující stávající nedělené nadměrné plochy polí. Rozsáhlé zemědělské celky nesmí být dále zvětšovány, naopak je žádoucí provést diver-zifikaci zemědělského půdního fondu s vytvářením protierozních bariér a celkovým zvyšováním ekologické stability. V grafické části dokumentace jsou tyto plochy označeny jako plochy vyžadující změnu nebo úpravu způsobu obhospoda-řování dle zásad udržitelného rozvoje.

Tak aby došlo ke skutečnému zlepšení stávajícího, v mnoha případech neutěšeného stavu, musí dojít k realizaci konkrétních opatření v území. Přes politicky a účelově proklamované teze o ekologi-zaci krajiny, diverzifikaci využívání zemědělských pozemků, zvyšování prostupnosti krajiny a zaklá-dání nových prvků územního systému ekologické stability, zde stále přetrvává velmi intenzivní využí-vání zemědělské půdy s cílem maximalizace zisků. Nadále přetrvává trend tento princip nijak neměnit, a naopak udržet stávající stav do nejdéle. I proto zde zůstává stále zaorána celá řada původních pol-ních cest, jsou stále přiorávány potoční nivy až k břehovým hranám, a tam, kde by měla být vytvořena protierozní opatření zabraňující vodní erozi, odnosu ornice či snižující rizika záplav, zůstávají zacho-vány obrovské hony orné půdy, které lze právě pro jejich velikost a celistvost velmi výhodně obdělávat velkou zemědělskou technikou. Proto je velmi iluzorní se domnívat, že schválením nového územního plánu dojde ke zlepšení stávajícího negativního stavu hydrogeologických poměrů v území. To je možné pouze důsledným uplatňováním platné legislativy, zejména pak ust. §17, odst. 1 zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, kde je uvedeno, že „každý je povinen, především opatřeními přímo u zdroje, předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí“. Povinnost protierozní ochrany vyplývá rovněž ze zákona č. 254/2001 Sb, o vodách, kdy je v § 27 uvedeno, že „vlastníci pozemku jsou povinni, nestanoví – li zvláštní právní předpis jinak, zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových po-měrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny“. Záleží tedy zejména na příslušných orgánech státní správy a jejich kontrolní činnosti, zda bude i nadále docházet negativnímu ovlivňování hydrogeologických poměrů v území.

K zamezení negativního ovlivňování kvality povrchových i pozemních vod, je navržena koncepce odkanalizování celého řešeného území, která je v souladu se schváleným rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. Navržené řešení je podrobně popsáno v kapitole 4. Koncepce veřej-né infrastruktury v textové části A.1. Návrh územního plánu.

Pro zlepšení kvality vodních toků a ploch je v k.ú. Sobůlky třeba provést navržená opatření:

- dobudování kanalizační sítě a odvedení splaškových vod na čistírnu odpadních vod

- provedení revitalizace nejvíce poškozených úseků vodních toků, včetně vytvoření a doplnění chybějících liniových prvků podél  vodotečí, které jsou prvky lokálního ÚSES

- opatření na zemědělském půdním fondu (travnaté průlehy, zmenšování velikosti honů, diverzifi-kace pěstování plodin v závislosti na terénních podmínkách –sklonitost svahů - apod.)

- nepřipouštět likvidaci liniové ani plošné doprovodné zeleně, která zvyšuje samočisticí schopnost vodních toků

- ve vhodných úsecích vodních toků uvažovat s realizací retenčních nádrží s cílem zlepšení vodních poměrů v krajině

Realizací navrženého rozvoje (urbanizace) území nesmí dojít ke zhoršení kvality podzemních vod, obzvlášť těch, které jsou zdroji pitné vody.

#### c) hygiena životního prostředí

##### 1. Ovzduší

Jihomoravský kraj má schválený Integrovaný krajský program snižování emisí znečišťujících látek Jihomoravského kraje. Obec Sobůlky se nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Z výše uvedeného programu nevyplývají žádné požadavky na řešení nebo zapracování.

V obci se nenachází žádný větší zdroj znečišťování ovzduší. Farma zemědělské živočišné výroby je v současnosti jen částečně zastájena. Přesto je nutno respektovat navržené ochranné pásmo chovu ho-spodářských zvířat, které je vyznačeno v grafické části dokumentace, pro případ zastájení ustajovacích kapacit.

Místními zdroji znečištění jsou lokální topidla na tuhá paliva. Plochy navržené pro bydlení by měly být plynofikovány, takže jejich realizací by nemělo docházet ke zhoršová-ní kvality ovzduší. Při ostatní činnosti v území (např. při umisťování nových provozoven) musí být v navazujících správních řízeních zajištěna a učiněna taková opatření, aby nedocházelo ke zvyšování emisní zátěže v území.

##### 2. Vlivy dopravy

Zastavěným územím obce prochází silnice III. třídy, které převádějí pouze malé množství vozidel, takže obytná zástavba obce Sobůlky není negativně ohrožována vlivy dopravy (emise, hluk).

##### 3. Hluk z dopravy

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. s platností od 1. dubna 2004, jež upravuje Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací jsou stanoveny tímto předpisem. Hodnota hluku ve venkovním prostoru se vyjadřuje ekvivalentní hla-dinou akustického tlaku A. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 k předpisu.

Denní doba

- pro hluk z pozemní dopravy v ostatním chráněném venkovním prostoru	 +5 dB

- v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je převažující a v o. p. drah 	 +10 dB

- "stará hluková zátěž" z pozemních komunikací	 +20 dB

Noční doba

- noční doba	 -10 dB

- noční doba pro hluk ze železnice	 -5 dB

- pro hluk z pozemní dopravy v ostatním chráněném venkovním prostoru 	 +5 dB

- v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je převažující a v o. p. drah  	 +10 dB

- "stará hluková zátěž" z pozemních komunikací	 +20 dB

Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou použity "Metodické pokyny pro navrhování sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění z roku 1991 bylo novelizováno v rámci Programu péče o životní prostředí MŽP v listopadu 1995.

Pro Sobůlky jsou stanoveny tyto limitní hranice hluku podél silnice III. třídy:

- denní doba (06 - 22 hod) ......... 55 db(A)

- noční doba (22 - 06 hod) ......... 45 db(A)

Přestože se v obci sčítání neprovádělo, lze na základě průzkumu v terénu předpokládat, že hluk na fasádách přilehlých domů bude i ve výhledu, s ohledem na předpokládanou minimální dopravní zátěž, pod limitní hodnotou.

#### d) Ochrana přírody a krajiny

V řešení územního plánu jsou plně respektovány limity vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ochrana vodních toků a ploch, územní systém ekologické stability krajiny), zákona o ochraně životního prostředí a dalších zákonných předpisů.

Je navrženo integrální provázání všech prvků zeleně v návaznosti na stávající segmenty zeleně, prvky ÚSES. Tato základní síť by měla plnit funkci kostry ekologické stability, na níž by měla být postupně navázána další dílčí opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability území. Realizace navržených opatření by měla mít i kladný vliv na krajinný ráz. Změna měřítka struktura krajinné mozaiky, zvýšení diverzifikace agrocenóz, zvýšení ochrany proti vodní i větrné erozi, apod.

Vzhledem k tomu, že se navržené řešení dotýká zejména nezastavěné části řešeného území, bude mít pozitivní vliv na vytváření příznivě životní prostředí včetně zvyšování jeho kvality, a současně nijak negativně neovlivní hospodářský ani sociální rozvoj.

Podrobný popis řešení ochrany přírody a krajiny je uveden v kapitole 5. Koncepce uspořádání krajiny v textové části A.1. Návrh územního plánu

#### e) Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)a  pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Realizací změny dojde k záboru vysokobonitního ZPF, protože se část pozemků v řešeném území, které jsou bilancovány pro odnětí z půdního fondu nachází na půdách, které jsou zařazeny do  I. a II. třídy ochrany ZPF. Návrhem územního plánu nedojde k záboru PUPFL Podrobné zdůvodnění záborů půdního fondu je uvedeno v kapitole 5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa této textové části.

V případě, že budou požadované zábory půdního fondu zásadně zmenšeny, může v řešeném území dojít k útlumu nebo stagnaci rozvoje. Tím by nebyly naplněny požadavky na vyvážený udržitelný roz-voj, kdy by bylo preferováno zachování podmínek pro příznivě životní prostředí (ochrana nejpro-dukčnějších půd) na úkor sociálního (bydlení, občanská vybavenost, zaměstnanost ad.) rozvoje.

#### f) Veřejná dopravní a technická infrastruktura

Návrh územního plánu vyvolává požadavky na novou veřejnou dopravní a technickou infrastruk-turu. Navržená nová dopravní infrastruktura vychází zejména z požadavků na zajištění obsluhy území. Navržená technická infrastruktura (zásobování vodou, odkanalizování, zásobování energiemi, likvi-dace odpadů) vychází z navrženého koncepčního rozvoje řešeného území a navazuje na stávající nebo již dříve navržené sítě technického vybavení. Bez rozvoje dopravní a technické infrastruktury nelze uvažovat o hospodářském a sociálním rozvoji.

#### g) Sociodemografické podmínky

Navržené řešení naplňuje požadavky na zajištění udržitelného rozvoje území, protože vytváří dobré předpoklady pro zachování, obnovu a rozvíjení příznivého životního prostředí (ochrana životního prostředí, ochrana přírody, krajiny a krajinného rázu, optimalizuje nároky na zábory půdního fondu) a současně vytváří podmínky pro pozitivní demografický vývoj (nárůst počtu obyvatel), zlepšování a rozvoj mimopracovních aktivit (sport, rekreace, turistika a cestovní ruch), zvyšování zaměstnanosti (rozvoj výroby a služeb) a hospodářský rozvoj obce (intenzifikace výrobních ploch, výrobní plochy, doprava, technická infrastruktura).

#### h) Bydlení

Křivka nárůstu počtu obyvatel měla v uplynulých čtyřech dekádách převážně klesající charakter, s maximem v r. 1961 (1072 obyv) a minimem v 1991, kdy měla obec pouze 893 obyvatel. Poté došlo v r. 2001 k mírnému nárůstu na 905 obyvatel v r. 2001. Začátkem roku 2006 zde žilo ale je 888 oby-vatel. Vývoj počtu obyvatel bude záviset jednak na věkové struktuře obyvatelstva (přirozená obměna), ale také na migračních tendencích, kdy je žádoucí imigrace do sídla. Důležitou roli zde bude mít přirozený pohyb obyvatelstva, prioritně reprezentovaný dojížďkou za prací. S tím bezprostředně sou-visí nároky na bydlení a odpovídající občanské vybavení. Aktivní bilance stěhování obyvatelstva bude klíčovou pro další nárůst obyvatelstva.

Proto byly v řešeném území navrženy dostatečně dimenzované územní rezervy pro bydlení, a to nejen vzhledem k výše uvedenému, ale i v souvislosti s uvažovaným nárůstem pracovních příležitostí. Jako optimální cílová velikost Sobůlek je uvažováno sídlo s celkový počtem cca 1000 až 1100 oby-vatel.

#### i) Rekreace

V řešeném území nejsou vhodné podmínky pro pobytovou rekreaci. Některé domy, které nejsou trvale obydlené jsou občasně využívány pro rekreaci. V územním plánu nejsou navrženy žádné nové plochy pro individuální ani hromadnou rekreaci. Navržené řešení nebude mít žádný vliv na udržitelný rozvoj.

#### j) Hospodářské podmínky

V Sobůlkách se nenachází žádné větší zařízení průmyslové výroby. Je zde však několik menších provozoven, včetně rozsáhlého areálu zemědělské výroby na jižním okraji obce. Kromě toho zde působí také několik menších živnostenských provozoven (živnostníci působících zejména v oblasti služeb). Přestože jsou v současnosti v Sobůlkách již lokalizována výrobní zařízení, výhledově by zde mělo dojít k dalšímu zvýšení počtu pracovních míst ve výrobních aktivitách, ať již zřízením a vybu-dováním nových provozoven nebo využitím stávajících volných ploch a nevyužívaných objektů v areálu zemědělské výroby. Tím by došlo k dalšímu snížení salda pohybu ekonomicky aktivního oby-vatelstva, s výhledem dalšího snižování vyjíždění za prací ze sídla. Potřeba a nárůst počtu pracovních sil v obci budou závislé na celkovém oživování ekonomiky a rozvoji celého zájmového území a regionu.

Navržené řešení stabilizuje stávající areál zemědělské výroby. V řešení územního plánu nejsou navrženy žádné nové výrobní plochy. Pokud by došlo k podstatnému zvýšení zaměstnanosti, měla by tato skutečnost pozitivní vliv také na demografický a sociální rozvoj. Důsledky na podmínky pro příznivé životní prostředí (enviromentální aspekty) jsou uvedeny výše v oddílu e).

## 4. Posouzení výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o způsobu respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

### 4.1.Posouzení výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

V průběhu projednávání zadání Územního plánu Sobůlky nebyl vznesen požadavek na vyhod-nocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

### 4.2. Informace o způsobu respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

V průběhu projednávání zadání Územního plánu Sobůlky nebyl vznesen požadavek na vyhod-nocení vlivů navrženého řešení na životní prostředí.

## 5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

### 5.1. Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF)

Podmínky ochrany ZPF jsou dány zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č.13/1994 Sb. a Metodickým pokynem MŽP č.j. OOLP/1067/96, jimiž se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Základním garantem ochrany ZPF ze zákona jsou orgány ochrany ZPF. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF bude sloužit k posouzení předpokládaného odnětí zemědělské půdy pro účely návrhu Územního plánu Sobůlky.

#### a) Zastoupení BPEJ a charakteristika zastoupených HPJ

V řešeném území dominují glejové fluvizemě. Vyskytují se zde i ostrůvky typických černic. Z hlediska kvality zemědělské půdy se zde vyskytují nejprodukčnější zemědělské půdy s I.a II. třídou ochrany ZPF.

Plochy s požadavkem na zábor ZPF, řešené tímto územním plánem, se nachází na zemědělských půdách zařazených do BPEJ: 0.01.10 (I), 0.08.00 (II), 0.08.10 (II), 0.08.50 (IV), 0.19.11 (IV), 0.40.99 (V), 0.41.77 (IV), 0.56.00 (I).

Pozn. V závorce za kódem BPEJ je vždy uvedena i třída ochrany ZPF dle Metodického pokynu MŽP čj. OOLP/1067/96

Tab. B.5.1. Charakteristika zastoupených hlavních půdních jednotek

| HPJ | Charakteristika |
| --- | --- |
| 01 | Černozemě (typické i karbonátové) na spraši, středně těžké, s převážně příznivým vodním režimem |
| 08 | Černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně na spraších, zpravidla ve vyšší svažitosti, středně těžké |
| 19 | Rendziny až rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápenitých svahových hlínách, středně těžké až těžké, se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, avšak někdy krátkodobě převlhčené |
| 40 | Svážité půdy (nad 12° ) na všech horninách, lehké až lehčí středně těžké, s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich, jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách |
| 41 | Svažité půdy (nad 12º) na všech horninách, středně těžké až těžké s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich, jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách |
| 56 | Nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vláhovými poměry |

#### b) Zdůvodnění lokalit navržených pro odnětí ze ZPF

##### 1. Plochy pro bydlení

Vzhledem ke kompaktnímu charakteru zástavby obce Sobůlky a jen velmi omezeným možno-stem rozšiřování zástavby mimo poměrně úzkou nivu Sobůlského potoka, je většina nové obytné výstavba směřována do proluk ve stávající zástavbě. Pouze na severním okraji je navržena lokalita B1, která prodlužuje zastavěné územní obce severním směrem.

zejména na okraje obce. Jedná se o nové lokality na severním, východním, jižním a jihozá-padním okraji stávající zástavby. U většiny navržených lokalit je tak doplňována oboustranná zástavba podél místních komunikací nebo silnic. Další kapacity v rozšiřování a zkvalitňování bytového fondu jsou i nadále v části starší zástavby, která by měla být rekonstruována a modernizována.

Podle stávajícího demografického trendu a procentuálního zastoupení jednotlivých skupin obyva-telstva by měl počet obyvatel v Sobůlkách dále klesat , případně alespoň stagnovat. Jedná se však o pokles obyvatel přirozenou měnou. Aktivní bilance stěhování obyvatelstva může tento vývoj zvrátit ve prospěch celkového přírůstku obyvatelstva.

Tendence demografické prognózy vývoje počtu obyvatel bude záviset na vývoji věkové struktury obyvatelstva a s ní přirozené obměně, která by měla být v první návrhové dekádě vyšší než v dekádě druhé. Vývoj bude záviset i na migračních tendencích, tzn. emigraci obyvatel ze sídla do měst nebo imigraci do sídla. Vzhledem k tomu, že jsou v Sobůlkách v současnosti téměř vyčerpány veškeré možnosti pro výstavbu nových bytových jednotek, a že stávající bytový fond není dostupný pro nové zájemce, budou stabilizace, případně další nárůst nového obyvatelstva, závislé právě na nové výstavbě bytů. Proto bylo nezbytně nutné navrhnout dostatečný počet územních rezerv pro výstavbu, protože možnost výstavby je jednou z nejlepších možností jak stabilizovat obyvatele.

V současnosti nelze spolehlivě odhadnout, kdy dojde k realizaci všech navržených ploch bydlení. Navíc není územní plán, ve smyslu platného stavebního zákona, ani časově nijak ohraničen. Každo-pádně se ale jedná o dlouhodobější koncepční rozvoj obce.

Plochy uvažované k bytové zástavbě nejsou primárně určeny pouze pro obyvatele z Sobůlek, ale i pro zájemce z širšího okolí (cca 5 - 10 km), protože i nadále převažuje poptávka po výstavbě v Sobůl-kách nad nabídkou volných stavebních pozemků, která je prakticky nulová. Jedině přílivem cizích individuálních stavebníků může dojít k udržení a dalšímu nárůstu počtu obyvatel.

Jako optimální cílová velikost Sobůlek je uvažováno sídlo s celkový počtem cca 1100 obyvatel.

Tab. B.5.2. Přehled navržených ploch pro bydlení

| Poř. č. | Označení |  | Plocha |  | Lokalita |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B 1 |  | 0,703 |  | Ochoze |  |
| 2 | B 2 |  | 0,388 |  | Kamenný |  |
| 3 | B 3 |  | 0,231 |  | Kamenný |  |
| 4 | B 4 |  | 0,111 |  | Kamenný |  |
| 5 | B 5 |  | 0,107 |  | Kamenný |  |
| 6 | B 6 |  | 0,214 |  | Severovýchod |  |
| 7 | B 7 |  | 0,107 |  | Severovýchod |  |
| 8 | B 8 |  | 0,203 |  | Severovýchod |  |
| 9 | B 9 |  | 0,235 |  | Sever |  |
| 10 | B 10 |  | 0,094 |  | Sever |  |
| 11 |  | B 11 |  | 0,175 |  | Sever |
| 12 |  | B 12 |  | 0,504 |  | Nechtaky |
| 13 |  | B 13 |  | 0,095 |  | Klášteřinky |
| 14 |  | B 14 |  | 0,282 |  | Klášteřinky |
| 15 |  | B 15 |  | 0,117 |  | Klášteřinky |
| 16 |  | B 16 |  | 0,045 |  | Klášteřinky |
| 17 |  | B 17 |  | 0,114 |  | Jihovýchod |
| 18 |  | B 18 |  | 0,271 |  | Jihovýchod |
| 19 |  | B 19 |  | 0,190 |  | Jihovýchod |
| 20 |  | B 20 |  | 0,155 |  | U farny |
| 21 |  | B 21 |  | 0,156 |  | U farny |
| 22 |  | B 22 |  | 0,122 |  | U farny |
| 23 |  | B 23 |  | 0,111 |  | Jihovýchod |
| 24 |  | B 24 |  | 0,086 |  | Jihovýchod |
|  |  | Celkem |  | 4,816 |  |  |

##### 2. Plochy pro občanské vybavení

Územní plán jednak stabilizuje stávající plochy občanské vybavenosti, jednak formou konverze navrhuje nové využití plochy bývalého polního hnojiště na plochu venkovního sportovního zařízení s uvažovaným využitím pro motokárový areál (O 1).

Tab. B.5.3. Přehled navržených ploch pro občanské vybavení

| Poř. č. | Označ. | Plocha | Lokalita |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | O 1 | 0,370 | Pod farmou |
|  | Celkem | 0,370 |  |

##### 3. Plochy pro výrobu

V územním plánu je navržena nová plocha pro zemědělskou prvovýrobu, jíž je areál vinných sklepů (Vz 1) západně od obce.

Tab. B.5.4. Přehled navržených ploch pro výrobu

| Poř. č. | Označ. | Plocha | Lokalita |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vz 1 | 0,294 | Pod Buriánky |
|  | Celkem | 0,294 |  |

##### 4. Plochy pro dopravu

V územním plánu je v souladu s ÚPN VÚC Hodonínsko navržen odklon trasy silnice I/54 jižním směrem s pokračováním na Strážo-vice (navržené plochy Ds 1, Ds 2). V severní části katastrálního území je navrženo zpevnění stávající polní účelové komunikace, která propojuje Sobůlky se soused-ními Ostrovánkami (plocha Du 1). Komunikace by měla být výhledově využívána i pro cykloturistiku.

Tab. B.5.5. Přehled navržených ploch pro dopravu

| Poř. č. | Označ. | Plocha | Druh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ds 1 | 2,863 | Silniční doprava |
| 2 | Ds 2 | 1,282 | Silniční doprava |
| 3 | Du 1 | 0,507 | Účelová doprava |
|  | Celkem | 4,652 |  |

##### 5. Plochy pro veřejná prostranství

V rámci navrhované plochy bydlení B 1 je navržena nová plocha pro veřejné prostranství, kde bude umístěna místní komunikace a sítě technického vybavení včetně pásů izolační nebo veřejné zeleně.

Tab. B.5.6. Přehled navržených ploch pro veřejná prostranství

| Poř. č. | Označ. | Plocha v ha | Účel | Obsluha lokality |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PV 1 | 0,113 | místní komunikace + veřejná zeleň | B 1 |
|  | Celkem | 0,113 |  |  |

##### 6. Plochy pro technickou vybavenost

Na jižním okraji obce je navržena plocha (Tv 1) pro realizaci čerpací stanice splaškových odpad-ních vod, které budou přečerpávány do ČOV Kyjov.

Tab. B.5.7. Přehled navržených ploch pro technické vybavení

| Poř. č | Označení | Plocha v ha | Lokalita |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tv 1 | 0,015 | U hřiště |
|  | Celkem | 0,015 |  |

##### 7. Plochy pro vodní plochy

Územní plán navrhuje severně od obce na Sobůlském potoku plochu pro vybudování vodní nádrže (W1), která bude mít jednak vodohospodářský význam, tj. retence vody a ochrana před přívalovými vodami, jednak ekologický význam.

Tab. B.5.8. Přehled navržených ploch pro vodní plochy

| Poř. č | Označení | Plocha v ha | Lokalita |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W 1 | 2,451 | Padělky v močidlech |
|  | Celkem | 2,451 |  |

##### 8. Plochy pro krajinnou zeleň

Plochy pro krajinnou zeleň jsou určeny pro realizaci chybějících nebo nefunkčních částí bioko-ridorů, jež jsou základními skladebnými prvky územního systému ekologické stability. Plocha Zk 2 je určena k ozelenění bývalé skládky.

Tab. B.5.9. Navržené plochy pro krajinnou zeleň

| Poř. č. | Označení | Plocha (ha) | Prvek ÚSES / jiný účel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zk 1 | 0,199 | LBK Babí lom - Spodní nová hora |
| 2 | Zk 2 | 0,707 | Ozelenění bývalé skládky |
| 3 | Zk 3 | 0,339 | LBK Spodní nová hora – Ve vrbách |
| 4 | Zk 4 | 0,110 | LBK Spodní nová hora – Ve vrbách |
| 5 | Zk 5 | 0,320 | LBK Spodní nová hora – Ve vrbách |
| 6 | Zk 6 | 0,524 | LBK Ve vrbách - Vrbečnice |

Tab. B.5.9. Navržené plochy pro krajinnou zeleň - pokračování

| Poř. č. | Označení | Plocha (ha) | Prvek ÚSES / jiný účel |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Zk 7 | 1,561 | LBK Antonínky - Ochozy |
| 8 | Zk 8 | 0,539 | LBK Antonínky - Ochozy |
|  | Celkem | 4,299 |  |

##### 9. Celková bilance

V následujícím textu je provedena sumární bilance navrhovaných ploch. Podrobné vyhodnocení je v tabulkové části této přílohy.

Tab. B.5.10. Dílčí plochy záboru v k.ú. Sobůlky

|  | bydlení | obč. vybav. | výroba | doprava | Veř. prost. | Tech. vyb. | Vod. pl. | Kraj. zel. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,703 | 0,370 | 0,294 | 2,863 | 0,113 | 0,015 | 2,451 | 0,199 |
| 2 | 0,388 |  |  | 1,282 |  |  |  | 0,707 |
| 3 | 0,231 |  |  | 0,507 |  |  |  | 0,339 |
| 4 | 0,111 |  |  |  |  |  |  | 0,110 |
| 5 | 0,107 |  |  |  |  |  |  | 0,320 |
| 6 | 0,214 |  |  |  |  |  |  | 0,524 |
| 7 | 0,107 |  |  |  |  |  |  | 1,561 |
| 8 | 0,203 |  |  |  |  |  |  | 0,539 |
| 9 | 0,235 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,094 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0,175 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,504 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0,095 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0,282 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0,117 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0,114 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,271 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 0,190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0,155 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 0,122 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 0,111 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 0,086 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,816 | 0,370 | 0,294 | 4,652 | 0,113 | 0,015 | 2,451 | 4,299 |

Tab. B.5.11. Celková plocha záboru v k.ú. Sobůlky

| Druh funkční plochy | Plocha záboru |
| --- | --- |
| Bydlení | 4,816 |
| Občanské vybavení | 0,370 |
| Výroba | 0,294 |
| Doprava | 4,652 |
| Veřejná prostranství | 0,113 |
| Technické vybavení | 0,015 |
| Vodní plochy | 2,451 |
| Krajinná zeleň | 4,299 |
| Celkem | 17,010 |

#### c) Souhrnné vyhodnocení dle přílohy č. 3

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na zemědělský půdní fond vychází z Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.

##### 1. Grafické znázornění záboru ZPF

Grafické znázornění záboru zemědělského půdního fondu je ve výkrese „Výkres předpokládaných záborů půdního fondu“ v měř. 1:5000 (výkres č.: B.2.3).

##### 2.1. Údaje o rozsahu požadovaných ploch

Údaje o rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF, půdně ekologických jedno-tek a do tříd ochrany ZPF jsou obsaženy v tabulkové části této přílohy.

##### 2.2. Údaje o investicích do půdy

V k.ú. Sobůlky byly provedeny investice do půdy, jimiž bylo odvodnění pozemků. Řešení územního plánu se realizovaných investic do půdy dotýká pouze v navržené ploše dopravy Ds 2 urče-né pro novou trasu silnice I/54.

##### 2.3. Údaje o areálech a zařízeních zemědělské prvovýroby

###### a) Charakteristika farmy, funkční využití objektů

V katastru obce Sobůlky v současnosti hospodaří zemědělské společnosti ZEMAGRO Strážovice s.r.o. a UNIAGRO Sobůlky, Ing. Chaloupka Mojmír. V řešeném území se nachází dvě plochy zemědělské účelové výstavby. Na jižním okraji obce je lokalizována farma zemědělské výroby. Pro chov hospodářských zvířat je v areálu umístěno pět stájových objektů. Prozatím prázdné jsou čtyři stáje (kravín+výkrmny prasat) s celkovou kapacitou 1250 kusů dobytka, jako sklad je v současnosti využíván pátý stájový objekt (dřívější odchovna mladého dobytka s kapacitou cca 80 kusů telat a jalovic). V jihovýchodní části katastru se nachází zpevněná plocha bývalého polního hnojiště, na níž je občasně ukládán biologický odpad a nachází se zde i nevyužívaná jímací nádrž na močůvku. V územním plánu je navrženo její konverze na plochu pro sport.

Farma živočišné výroby je situována jižně od obce, na svahovitém terénu. Pro chov hospodářských zvířat je v areálu umístěno pět stájových objektů. Prozatím prázdné jsou čtyři stáje (kravín+výkrmny prasat) s celkovou kapacitou 1250 kusů dobytka, jako sklad je v současnosti využíván pátý stájový objekt (dřívější odchovna mladého dobytka s kapacitou cca 80 kusů telat a jalovic). V areálu jsou umístěny i pomocné objekty chovu, tj. nestájové objekty související s chovem zvířat, j. sklady krmiv, sena, slámy, sklad senáže, silážní žlaby se záchytnými jímkami a sběrné kejdové a močůvkové jímky u jednotlivých stájí (prozatím bez funkčního využití). Mezi objekty chovu a OHO je vzrostlá stromová zeleň s ochrannou funkcí. Smíšená zeleň je i na pozemku farmy. Zemědělský areál je oplocen, stájové i pomocné objekty jsou situovány jednotlivě v rámci farmy. Na pozemku původního vlastníka JZD Družba Kyjov v likvidaci je ještě objekt bývalé administrativní budovy, ve které v současnosti sídlí spol. s r.o. Azurka Sobůlky a firma Plastex Praha. Tato část pozemku s výše uvedeným objektem ale není součástí zemědělského areálu a je oddělena plotem. Návětrná poloha: převládající vítr ze severu mimo obec, četnější výskyt větrů z jihu a z jihovýchodu od chovu vůči obci.

1. Stájové objekty chovu zvířat (sOCHZ)

- výkrmna, kapacita 500 ks prasat (250 ks ve výkrmu ø 70 kg+250 ks předvýkrm ø 50 kg)

- výkrmna, kapacita 300 ks prasat v předvýkrmu, ø živá hmot. 35 kg (30-45 kg).

- výkrmna, kapacita 350 ks selat v dochovu, ø živá hmotn. 24 kg (18-30 kg, dle odstavu).

Technologie ustájení: ve všech objektech ustájení bezstelivové, kejda, vyhovující zoohygiena, jímky se skladovací kapacitou 3-4 měsíce. Alternativa: ustájení na hluboké podestýlce

- kravín K96, kapacita objektu do 100 ks dojnic, ø živá hmotnost 500 kg/ks; Technologie ustá-jení: stlaný provoz, výkrm chlévské mrvy na kontejner s odvozem mimo areál chovu.

- původně OMD s kapacitou pro 80 ks telat, jalovic a býčků s ø ž.hm. 350 kg/ks; Technologie: ustájení na hluboké podestýlce. (alternativa s výkrmem drůbeže – brojlerů - kapacita 5000 ks, ø ž.hm. 1,5 kg. Technologie: ustájení na hluboké podestýlce.

2. Pomocné objekty chovu zvířat (pOCHZ)

- 3 sklady

- 2 silážní žlaby

###### b) Výpočet ochranného pásma chovu hospodářských zvířat

Areál živočišné výroby nemá dosud vyhlášeno pásmo hygienické ochrany. Pro účely zpracování územního plánu bylo vypočteno (Alfaprojekt Olomouc, a.s.; 07/2003) PHO ve 2 variantách:

- Pro kapacity stájových objektů č. 1 - 4. Výsledné ochranné pásmo tvoří obalová křivka jednotli-vých kružnic opsaných od emisních středů (rOPA = 230 m, rOPB = 230 m, rOPC = 225 m, rOPD = 200 m).

- Pro kapacity stájových objektů č. 1 - 5. Výsledné ochranné pásmo tvoří obalová křivka jednotli-vých kružnic opsaných od emisních středů (rOPA = 245 m, rOPB = 246 m, rOPC = 230 m, rOPD = 205 m).

Z propočtů i z grafického vyjádření je zřejmé, že pásmo hygienické ochrany současného chovu zví-řat nezasahuje stávající ani navrhovanou bytovou zástavbu. V grafické části územního plánu je vyzna-čeno navržené ochranné pásmo.

##### 2.4. Uspořádání zemědělského půdního fondu a ekologická stabilita krajiny

Značná část území je zemědělsky velmi intenzívně využívána. Zemědělský půdní fond, včetně zahrad, luk a pastvin, zaujímá cca 69 % výměry, přičemž cca 61,5% celkové výměry tvoří orná půda. Zájmové území je součástí intenzivní zemědělské oblasti a je poznamenáno rozsáhlými hospodářsko technickými úpravami. V katastrálním území se nacházejí tři větší lesní segmenty, přičemž lesní segment na západním okraji katastru je součástí rozsáhlejších lesních porostů. Zbývající dva segmenty jsou izolované. Navazující agrární část území má velmi nízké zastoupení krajinné zeleně. Pouze západně od obce, v místě bývalých pastvin a sadů vznikly rozsáhlejší plochy náletové zeleně.

Sobůlky náleží do vinařské oblasti kyjovské. Daří se zde nejlépe odrůdám pro výrobu bílých vín. V jižní části katastru se nachází rozsáhlá viniční trať Staré hory, která je velkovýrobně obhospodařo-vaná. Druhá větší viniční trať Buriánky leží jihozápadně od obce a je malovýrobně obhospodařovaná. V katastrálním území bylo vymezeno dalších osm viničních tratí, které však zatím nejsou osazeny.

K důležitým problémům řešeného území patří vodní eroze, která významným způsobem snižuje půdní úrodnost a kvalitu životního prostředí obecně. Na ekologicky nestabilních plochách agrárních monokultur se pouze v minimální míře uchovaly prvky zpomalující povrchový odtok vod a umožňu-jící jejich vsáknutí, které mají současně i významné ekologicky stabilizující a krajinotvorné funkce (meze, žleby, úvozy, polní komunikace s doprovodnou zelení, zatravněné úpady apod.).

Ekologická stabilita výše uvedených ploch přechází od stupně 1 - malá až velmi malá (plochy orné půdy) přes stupeň 2 (převážně pozemky drobné držby) a 3 - středně stabilní (louky, liniová dřevinná společenstva, některé náletové remízky, doprovodná břehová zeleň ), až po velmi stabilní - stupeň 4, resp. nejstabilnější - stupeň 5. Ekologicky nejstabilnější segmenty představují lesní porosty Nová hora ve východní části katastrálního území (ES = 4 - 5). Uprostřed katastrálního území se nachází vlastní sídelní útvar. Jedná se o urbanizované plochy s větším či menším zastoupením zeleně, případně o plochy bez vegetace, které je možno charakterizovat jako plochy ekologicky málo stabilní až nesta-bilní (stupeň 1 - 0). Tyto plochy přecházejí v zemědělsky velkovýrobně obhospodařované plochy orné půdy. Z hlediska ochrany a vytváření přirozeného genofondu krajiny je vhodné provést diferenciaci jednotlivých krajinných typů.

- Nejcennější je západní část území s přírodě blízkými společenstvy doubrav a členitými lemy, která má charakter harmonické krajiny s vysokou ekologickou i estetickou hodnotou. Velmi žádoucí je uchování a zlepšení současného stavu. Zde jsou velmi dobré podmínky pro vytváření přirozeného genofondu krajiny.

- Na plochy lesních porostů volně navazuje diverzifikovaná krajina s vysokým podílem člověkem vytvořených společenstev (vinohrady, sady, záhumenky okolo sídla), která vykazuje zvýšené krajinářské hodnoty. Vhodnými drobnými úpravami (výsadba zeleně, obnova některých tradičních cest včetně doprovodné zeleně) lze výrazně hodnotu území zvýšit a jsou zde relativně příhodné podmínky pro zvyšování přírodního krajinného potenciálu .

- Zbývající část území (severní, jihovýchodní, jižní a jihozápadní část katastru) s rozsáhlými plocha-mi orné půdy a minimálním krajinným inventářem reprezentuje krajinu plně antropogenizovanou se sníženou krajinářskou hodnotou. Doporučuje se diverzifikace půdního fondu, realizace prvků ÚSES, uplatnění protierozní ochrany pozemků a důsledná ochrana stávajících krajinotvorných prvků). V této části území nejsou takřka žádné podmínky pro vytváření přirozeného genofondu krajiny a kostra ekologické stability zde chybí.

Navržené řešení umožňuje jak budoucí výstavbu a rozvoj území, tak ochranu a tvorbu krajiny a přírodního prostředí v plochách, které nebudou urbanizovány. Budoucí využívání území v nezasta-věném (krajinném) prostředí vycházet ze zásad trvale udržitelného rozvoje. Prioritně musí být prefe-rována ochrana stávajících hodnot území a jeho optimální využívání. Je nezbytné dosáhnout vyváže-nosti mezi rozvojovými požadavky a tendencemi, eliminovat ekologické zátěže a současně je třeba zachovat základní produkční funkce území.

V převážné části řešeného území dominuje narušená kulturní krajina, která však doposud neztratila potenciální schopnost přirozené obnovy. V těch částech, kde nebude docházet k zásadnějšímu rozvoji urbanizace území, zejména ve východní a jižní polovině řešeného území, je třeba uvažovat přinej-menším s udržením stávajícího stavu. Výhledově by zde ale mělo dojít k obnově a zlepšení funkčnosti krajiny, což bude vyžadovat revitalizační opatření, a to zejména obnovu přirozeného vodního režimu a přírodě blízkých vegetačních prvků. Cílem je zvýšení podílu přírodních a přírodě blízkých prvků (nelesní zeleň, zvodněné enklávy, malé vodní plochy, louky, pastviny) a postupná náhrada stanovištně nepů-vodních druhů dřevin v lesích i mimo les.

Protože se téměř v celém řešeném území velmi silně projevuje vodní i větrná větrná eroze, musí být zajištěna důsledná ochrana stávajících prvků a segmentů krajinné zeleně a současně musí být realizováno zakládání nových ekologicky stabilních porostů převážně liniového charakteru, vytvářejí-cích jednak protierozní opatření, jednak opticky rozčleňující stávající nedělené nadměrné plochy polí. Rozsáhlé zemědělské celky nesmí být dále zvětšovány, naopak je žádoucí provést diverzifikaci zemědělského půdního fondu s vytvářením protierozních bariér a celkovým zvyšováním ekologické stability. V grafické části dokumentace jsou tyto plochy označeny jako plochy vyžadující změnu nebo úpravu způsobu obhospodařování dle zásad udržitelného rozvoje.

Podrobný popis návrhu ÚSES je uveden v kapitole 5. Koncepce uspořádání krajiny v textové části A.1. Návrh územního plánu

##### 2.5. Znázornění průběhu hranic územních obvodů a hranic katastrálních území

V grafické části dokumentace je ve všech výkresech v měř. 1:5000 vyznačena hranice katastrálního území Sobůlky.

##### 2.6. Zdůvodnění navrženého řešení

Navrhované plochy určené pro bytovou výstavbu, občanskou vybavenost, dopravu a technickou vybavenost vycházejí z koncepce urbanistického řešení celého sídla, závazných územně technických a plánovacích podkladů (VÚC, Generel a ÚTP ÚSES, apod.) a z požadavků dotčených orgánů a organizací. Navrhované plochy a trasy technické infrastruktury vycházejí z technických parametrů a není možno zvolit alternativní řešení. Obec Sobůlky má v současnosti téměř vyčerpány veškeré mož-nosti pro výstavbu nových bytových jednotek. Přitom je ze strany potenciálních stavebníků zájem o výstavbu v obci. Bydlení je spolu s možnostmi pracovních příležitostí a nabídky občanského vyba-vení jedním z nejdůležitějších stabilizačních faktorů obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že stávající byto-vý fond není dostupný (nebo je jen obtížně dostupný) pro nové zájemce, bude stabilizace nového obyvatelstva závislá právě na nové výstavbě bytů a nabídce občanské vybavenosti a pracovních příležitostí.

Realizací změny dojde k záboru vysokobonitního zemědělského půdního fondu (ZPF), protože se přibližně polovina zastavěného území a k zastavění navržených ploch nachází na půdách se s I. a II. třídou ochrany ZPF. Z toho vyplývá, že nelze zvolit vhodnější řešení na plochách s nižší kvalitou ZPF. Výsledné řešení je tedy nutným kompromisem mezi záborem vysokobonitního zemědělského půdního fondu a možným rozvojem obce. V rámci procesu zpracování územního plánu byly prověřeny i další potenciální územní možnosti (rezervy), přičemž předložené řešení se jeví z pohledu zájmů obce jako optimální. Podrobné odůvodnění návrhu předmětných lokalit je uvedeno v předcházejícím textu.

##### 2.7. Znázornění hranic a průběhu současně zastavěného a zastavitelného území, hranice pozemkové držby

Ve výkresové části jsou znázorněny hranice zastavěného území vymezené ve smyslu § 2, odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) k 30.11.2007 a navržená hranice zastavitelných ploch. V Hlavním výkrese jsou zároveň znázorněny plochy ZPF bez rozlišení, zda se jedná o velko-výrobně nebo malovýrobně obhospodařované plochy ZPF. Jejich podrobnější rozlišení (vymezení) lze dohledat v grafické části Průzkumů a rozborů obce Sobůlky (10/2003).

##### 3. Hranice dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území

V řešeném území obce Sobůlky se nenacházejí žádné plochy dobývacích prostorů nebo chráně-ných ložiskových území. Územním plánem nejsou navrženy žádné nové plochy pro dobývání ložisek nerostů nebo ploch pro jeho technické zajištění.

Celé katastrální území obce Sobůlky je součástí průzkumných území Nesvačilský příkop I a Ježov I stano-vených pro Moravské naftové doly, a.s.

### 5.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)

#### a) Základní údaje o pozemcích určených k plnění funkcí lesa

V katastrálním území obce Sobůlky se nachází cca 167 ha trvalých lesních porostů což představuje téměř čtvrtinu (23,9 %) celkové výměry. Lesní porosty se zde vyskytují ve formě čtyř navzájem oddělených segmentů: na západním okraji katastru (Veselá hora), který přechází ve větší lesní celek nad Strážovicemi (Babí lom); ve střední části katastru jižně od obce (Spodní nová hora); ve východní části katastru (Nová hora) a na jižním okraji katastru malý lesík Podsedky.

Lesy jsou reprezentovány zejména dubovými a dubohabrovými háji se zastoupením dubu, habru a lípy, ostatní listnáče se vyskytují jen málo. Zastoupení habru je postupně redukováno ve prospěch kvalitnější lípy. Nižší je rovněž podíl nepůvodního smrku, částečně i borovice. Keřové patro je velmi bohaté zvláště v ekotonu - vedle podrostu mladých lip, dubů, babyky a habru se objevuje hloh, líska obecná.

Na plochách pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) se nenacházejí žádné objekty individuální rekreace. V k.ú. Sobůlky se nachází pouze jedno lesní účelové zařízení – myslivecká chata na východním okraji katastru. Ochranné pásmo lesních porostů je 50 m od okraje lesa. Návrhem řešení by nemělo dojít k záboru PUPFL ani jinému dotčení trvalých lesních porostů.

Ochranné pásmo lesních porostů je 50 m od okraje lesa. V ochranném pásmu nebudou navrhovány žádné stavby. Pozemky, které leží v tomto ochranném pásmu budou využívány stávajícím způsobem, tj. převážně jako zemědělský půdní fond.

#### b) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení

Ve výkresové části v Hlavním výkresu byly na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) vyznačeny nejdůležitější zpevněné účelové lesní komunikace, prvky ÚSES (biocentra, biokoridory). Hranice lesní půdy jsou ověřené s LHP a jsou vyznačeny v grafické části dokumentace.

Návrhem řešení nedojde k záboru PUPFL ani jinému dotčení trvalých lesních porostů.

## 6. Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

### 6.1. Textová část

Textová část odůvodnění Územního plánu Sobůlky obsahuje celkem 29 stran. Tabulková část ke kapitole 5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa obsahuje celkem 2 strany.

### 6.2. Grafická část

Grafická část odůvodnění Územního plánu Sobůlky obsahuje celkem 4 výkresy.

Tab. B.6.1. Obsah grafické části odůvodnění Územního plánu Sobůlky

| č. | č. výkr. | Název výkresu | Měřítko |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B.2.1 | Širší vztahy | 1 : 25 000 |
| 2 | B.2.2-1 | Koordinační výkres | 1 : 5 000 |
| 3 | B.2.2-2 | Koordinační výkres | 1 : 2 000 |
| 4 | B.2.3 | Výkres předpokládaných záborů půdního fondu | 1 : 5 000 |

## Obsah

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	1

1.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území	1

1.2. Vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	2

2. Údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu územního plánu	2

3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných      důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	3

3.1. Zdůvodnění přijatého řešení	3

3.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	16

4. Posouzení výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o    způsobu respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí	20

4.1.Posouzení výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území	20

4.2. Informace o způsobu respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí	20

5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní    fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	20

5.1. Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF)	20

5.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)	28

6. Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	29

6.1. Textová část	29

6.2. Grafická část	29

Navrhované počty domů jsou pouze orientační

Navrhované počty domů jsou pouze orientační

Včetně neobydlených bytů, po odečtu bytů využívaných k rekreaci (4) a předpokládaného úbytku bytového fondu (24 b.j.)